| № пп. | Номенклатура | Кол-во | Цена с НДС, руб. за единицу | Стоимость итого с НДС, руб. | Количество обслуживаний* | Цена с НДС обслуживания за 1 изделие, руб. | Стоимость итого с НДС обслуживания, руб. | Наличие логотипа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ботинки кожаные (МП, подошва - ПУ/ТПУ, метод крепления - литьевой) Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа юфть толщиной 1,8 2,0 мм. Глухой клапан-язык из хромовой кожи обеспечивает комфорт в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Для защиты в носочной части стопы применяется внутренний защитный носок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчива к воздействию агрессивной среды масел, нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (-40/+160оС) термопластичного полиуретана. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: нетканое полотно. Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Клапан: глухой. Цвет: черный. Полнота: 10. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97 | 176 пар |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2 | Респиратор Защита от пыли и туманов. Обеспечивает плотное прилегание к лицу. Не теряет своих защитных свойств в условиях повышенных и пониженных температур. Область применения: чугуно- и сталелитейное производство, машиностроение, строительство, судостроение, сельское хозяйство и др. Масса: 9 г. Обеспечивает защиту FFP1 (до 4 ПДК) ТР ТС 019/2011 Сделано в России | 3120 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3 | Комбинезон защитный одноразовый Изготовлен из 100% полипропилена спанбонд (плотность 40 г/кв.м) нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций, имеет хорошую воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными свойствами. Разрешен к применению в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.100-80 | 5664 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 4 | Вкладыши (беруши) для диспенсера (упак. - 200 пар) Снижение уровня шума на 33 дБ Вкладыши из мягкого вспененного полиуретана принимают форму ушного канала и обеспечивают комфорт при ношении. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы. Упаковка: 200 пар. ТР ТС 019/2011 | 10 упаковок |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 5 | Боты диэлектрические Материал: резина. Метод крепления: формовой. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 13385-78 | 5 пар |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 6 | Перчатки латексные диэлектрические Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Изготавливаются из латекса. ТР ТС 019/2011 ТУ 38.306-5-63-97 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ Р 12.4.246-2008 | 5 пар |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 7 | Перчатки трикотажные из смесовой пряжи с покрытием нитрил Перчатки изготовлены из трикотажной основы с манжетом крагой и дважды покрыты нитрилом. Материал: специальное нитриловое покрытие защищает от проколов и порезов, отталкивает продукты нефтепереработки, смазочные материалы и грязь. Особенности модели: повышенная защита от проколов и порезов, высококачественные маслобензостойкие, износостойкие перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях. Назначение: работы с загрязнёнными материалами, битым стеклом, металлической стружкой. ГОСТ 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 420 | 3264 пары |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 8 | Перчатки 10/5 с ПВХ 10 класс Применение высококачественного комбинированного сырья (полиэфирной нити и хлопчатобумажной пряжи) создает дополнительную прочность трикотажа на разрыв и истирание, сохраняя при этом гигиенические свойства хлопка. Предназначены для защиты рук от истирания, качественное ПВХ-покрытие ладони гарантирует удобный захват и высокую износостойкость. Оптимальная толщина трикотажа обеспечивает высокую чувствительность рук при выполнении работ. Класс вязки 10. Состав: пряжа хлопкополиэфирная (содержание хлопка не менее 80%). Масса одной пары: 48 г. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013. | 8736 пар |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 9 | Сапоги ПВХ, НМС, КЩС с м/п (мужские) Сапоги защищают от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%. Подошва имеет самоочищающийся профиль, способствующий хорошей сцепляемости с поверхностями, и обладает высокой плотностью, что обеспечивает повышенную устойчивость к истираниям. Эластичное удобное голенище. Комплектуются двухслойной вкладной стелькой. Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Внутренний защитный носок: металлический (Мун 200). Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н). Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой. ТР ТС 019/2011 ТУ 2595-001-50290598-02 | 3 пары |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 10 | Перчатки латексные КЩС тип 2 Универсальные перчатки. Изготавливаются из 100% латекса c хлопковым напылением внутри. Обладают стойкостью к химическому воздействию слабых водных растворов кислот и щелочей. Имеют специальную обработку для уменьшения риска аллергических реакций. Благодаря небольшой толщине обеспечивают превосходную чувствительность. Применение: хозяйственные работы с моющими средствами, легкие сборочные операции, чистка и техническое обслуживание оборудования Толщина: 0,35 мм. Длина: 305 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 420 | 672 пары |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 11 | Перчатки х/б с 2-м латексным покрытием (упак./100 пар.) Перчатки трикотажные усиленные двойным слоем латекса для более интенсивного режима износа. Полное покрытие слоем латекса ладонной части и кончиков пальцев значительно повышает сцепные свойства и продлевает срок службы перчаток. Класс вязки: 10-й. Защита: Ми. Материал: хлопок 100%, залитые 2-х слойным полимерным покрытием ладонь и пальцы. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 2008 пар |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 12 | Сапоги Резиновые Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой. Высота: 34 см. ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-003-51664612-2013 | 22 пары |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 13 | Очки защитные открытые Конструкция: открытые, с боковой защитой и регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла из оптически прозрачного материала Plexiglas, универсального применения. Регулируется длина заушников. Защитные свойства: предназначены для защиты глаз от летящих частиц (45 м/с), устойчивы к воздействию химических веществ. Защита от УФ-излучения. Оптический класс 1. Покрытие линз: специальное покрытие линз защищает от истирания и царапания. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 (ЕН 166-2002) | 1506 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 14 | Каска защитная оранжевая Конструкция: ударопрочный корпус каски выполнен из материала TermotreK. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой Эталон, наголовным креплением STANDART и подбородочным ремнем. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (53-65 см). Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы, в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от 50 до +50 С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: оранжевый. ТР ТС 019/2011 | 104 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 15 | Каска защитная белая Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой Эталон, наголовным креплением STANDART и подбородочным ремнем. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (53-65 см). Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы, в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от 50 до +50 С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: белый. ТР ТС 019/2011 | 46 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 16 | ЖИЛЕТ сигнальный ГОСТ-2014 со СОП ОРАНЖЕВЫЙ (тк.100% п/э) Центральная застежка на ленту-липучку, боковые накладные карманы. Кант износостойкая ткань серого цвета. Ткань: 100% полиэфир, плотность 120 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: флуоресцентный оранжевый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2014 | 29 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 17 | Валенки обрезиненные Верх обуви: натуральная шерсть. Подошва: резина. ТР ТС 019/2011 ТУ 8167-002-05251923-2014 | 10 пар |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 18 | Сапоги кожаные (ШЕРСТИН, КП, подошва - ПУ/НИТРИЛ, метод крепления - литьевой) Материалы верха обуви натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм на союзке и заднике и кирза, дублированная мехом (шерстином), на голенище. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию химических факторов масел, нефти, нефтепродуктов). Голенище регулируется по ширине. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Верх обуви: натуральная кожа + кирза, дублированная мехом. Подкладка: мех (шерстин). Стелька: мех (шерстин). Подошва: двухслойная маслобензостойкая, пенополиуретан/нитрильная резина. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 | 62 пары |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 19 | Бейсболка Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок). Цвет: зеленый. Размер: 54 62 (регулируемый). ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 6 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | рисунок 1 |
| 20 | Шапка-ушанка (тк. оксфорд) Шапка из современных материалов создана для выполнения работ в холодное время года. Для пошива используется ткань Оксфорд с водоупорными свойствами. Утеплитель холлофайбер надежно удерживает тепло. Подклад из флиса (240 г/м2) обеспечивает изделию комфортность и дополнительное утепление. Для регулирования размера предусмотрен резиновый шнур с фиксатором. ТР ТС 017/2011 ГОСТ 10325-2014 | 2 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 21 | Шапка-ушанка Искусственный мех. Цвет: черный. ТР ТС 017/2011 ГОСТ Р 53916-2010 | 2 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 22 | Плащ мужской для защиты от воды Плащ с застежкой на двухзамковую молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги. Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/кв.м. Водоупорность ткани не менее 5 000 мм вод. ст. Цвет: темно-синий. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.134-83 | 14 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 23 | Рукавицы Брезент+Брезент, пл. 480 гр., оверлог (Б-04) Предназначены для защиты рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений, от искр, брызг расплавленного металла и окалины. Брезент, плотность 480 г/кв.м. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.252-2013 | 48 пар |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 24 | Ботинки кожаные (шерстин,КП,подошва-ПУ/Нитрил,метод клепления-литьевой) Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8 2,0 мм. Глухой клапан-язык изготовлен из кожи хромовой для верха обуви, обеспечивает комфорт в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Подкладка и вкладная стелька из шерстина. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды масел, нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (-40/+100оС) термопластичного полиуретана. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: шерстин. Внутренний защитный носок Мун 200. Клапан: глухой. Цвет: черный. Полнота: 10. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 | 21 пара |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 25 | Перчатки трикотажные с латексным покрытием от пониженных температур Перчатки из акриловой пряжи Основа 10 класса вязки. Покрытие ладони - текстурированный латекс глубокого макания синего цвета. Перчатки предназначены для использования до - 10 градусов Цельсия. Текстурированное латексное покрытие предотвращает проскальзывание обледенелых или холодных предметов или влажных и скользких предметов, предотвращает намокание перчатки. Плотная толстая основа со специальным начесом внутри сохраняет тепло рук и позволяет с комфортом работать на улице в зимний период при любой температуре до -30. ГОСТ 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 420 | 53 пары |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 26 | Перчатки п/ш двойные Перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж создает теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохраняет руки в тепле. Класс вязки 7. Состав: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН). ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 6 пар |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 27 | Костюм мужской сигнальн.-3 кл., для защиты от механических воздействий и ОПЗ /куртка+брюки/ Куртка + брюки. Маркируется персональным номером. Костюм соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимости Удлиненная куртка с потайной застежкой на пуговицы, предотвращающей соприкосновение фурнитуры с оборудованием. Удобные боковые и нагрудные карманы со складками для объема. Вентиляционные отверстия в области лопаток. Рукава с локтевым швом на манжетах. Слева, под клапаном кармана, петля для крепления бейджа. Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. Функциональные карманы, карманы на боковых швах со складками для объема. В области колен дополнительный объем, подрез под коленом исключает излишние заломы. Хлястики на поясе для регулирования объема по талии. Ткань основная: смесовая (75% полиэфир, 25% хлопок), с водоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м. Ткань фоновая: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Cоответствует европейскому стандарту EN 471 для специальной одежды повышенной видимости. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость. Цвет: серый с флуоресцентным оранжевым. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2014 ГОСТ 12.4.280-2014 | 3 компл. |  |  | 47 |  |  | рисунок 2 |
| 28 | Нательное бельё х/б трикотажное с начесом Нательное белье предназначается для защиты от пониженных температур. Состоит из рубахи и кальсон. Рукава рубахи и низ кальсон на манжетах. Ткань: 95% хлопок, 5% ПЭ, плотность 180 г/кв.м. ТР ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009 | 16 компл. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 29 | Подшлемник на двойном ватине 11 шт. 175,00 Состав: 100% хлопок. Цвет: черный. Размер: 54-64 (регулируемый). | 11 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 30 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур /куртка+полукомбинезон/ Маркируется персональным номером. Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с удобными боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели с застежкой на пряжку-трезубец регулируются по длине, внизу штрипки на пуговице. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Утеплитель: Слайтекс, 300 гр./м.кв. - куртка, 200 гр./м.кв. - полукомбинезон. Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань (100% полиэфир). Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: зеленый, для ИТР – зеленый с оранжевыми вставками. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011 2(3) класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах | 143 компл. |  |  | 290 |  |  | рисунок 2 |
| 31 | Куртка мужская для защиты от пониженных температур «Винтер» Маркируется персональным номером. Куртка с застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитным клапаном. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Боковые и прорезной (утепленные) карманы, внутренние карманы. Рукава с полушерстяными напульсниками. Ширина куртки по низу регулируется шнуром с двухшнурными фиксаторами. Капюшон утеплённый, 1 слой утеплителя. Ткань верха: 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: Филгуд , 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэфир. Сигнальный элемент: кант из световозвращающего материала. Цвет: зеленый, отделка черный. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011 2 класс защиты от пониженных температур воздуха, для эксплуатации в I, II, III климатических поясах | 22 шт. |  |  | 154 |  |  | рисунок 2 |
| 32 | Костюм мужской/женский для защиты от механических воздействий и ОПЗ /куртка+полукомбинезон/ Куртка + полукомбинезон. Маркируется персональным номером. Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона с отделением для ручки. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин. Ширина куртки регулируется по низу хлястиками. На спине складки для свободы движения. Рукава на манжетах. Полукомбинезон с карманами, сзади накладные карманы и карман для инструмента. Эластичная тесьма на талии. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: зеленый, отделка салатовый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 176 компл. |  |  | 396 |  |  | рисунок 2 |
| 33 | Удерживающая система УС 1В (ПП-1В) Удерживающая система (безлямочная) со стропом из каната Данная система является принадлежностью личного снаряжения, предохраняющего работающего от падения с высоты в процессе производства строительных, монтажных, ремонтных и восстановительных работ. Применение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Система состоит из привязи (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец) и стропа (полиамидного каната, монтажный карабин и крепежная петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы. Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс) Длина строп: 1,45 м +\- 50 мм Обхват пояса: 740-1440 мм Объем: 0.0025 Вес изделия: 1 ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 358-2008 | 2 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 34 | Удерживающая система УС 2ВЖ (ПП-2ВЖ) Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из полиамидного каната Данная система является принадлежностью личного снаряжения, предохраняющего работающего от падения с высоты в процессе производства строительных, монтажных, ремонтных и восстановительных работ. Применение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. На привязи имеется заднее D-кольцо на которое можно присоединить строп из ленты или каната (от 2 до 50 м) для проведения спасательных работ, экстренной эвакуации, опускания и подъема рабочих из замкнутых пространств, а также за это D-кольцо может крепиться строп с амортизатором для страховки при падении с высоты. Система состоит из привязи с наплечными и набедренными лямками (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец на поясе и одного на спине) и стропа (полиамидный канат, монтажный карабин и крепежная петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы. Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс) Длина строп: 1,45 м +\- 50 мм Обхват пояса: 740-1440 мм Объем: 0.005 Вес изделия: 1.7 ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 358-2008 | 9 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 35 | Фартук прорезиненный Описание: Фартук с цельнокроеным нагрудником, с регулируемой шейной завязкой, притачными завязками по талии, накладным карманом. Все срезы фартука обработаны швом в подгибку. Защита: Вн, З Материал: диагональ прорезиненная ГОСТ 12.4.029-76 | 330 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 36 | Нарукавник прорезиненный (тк.диагональ) Нарукавник прорезиненный сделан из материала «Диагональ» черного цвета. Такие нарукавники подходят для работы в любой сезон года. Материал «Диагональ» - хлопчатобумажная ткань, обладающая повышенной устойчивостью к износу и сохраняет очень надолго свой цвет. плотность 300г/м. | 355 шт. |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| ИТОГО, руб. с НДС 20%: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

*Под обслуживанием понимается комплекс услуг, оказываемых поставщиком/исполнителем заказчику, включающих процессы:

- Стирки;

- Сушки;

- Глажения;

- Ремонта;

- Упаковки и доставки изделий, включая погрузо-разгрузочные работы.

Рисунок 1.

Метод нанесения: термоперенос;

Размер: 9*3 см.

Рисунок 2

Метод нанесения: термоперенос;

Размер: 27*8 см.