- Приложение №2 - к Извещению на право заключения договора на изготовление и поставку блок-контейнеров под раздевалку для нужд ООО «МАГ Груп»

- Техническое задание

- На изготовление, поставку и монтаж блок-контейнеров под раздевалку

- для нужд ООО «МАГ Груп».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; Спецификация № 1. |
| 2. | Покупатель | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Современный сортировочный комплекс Полигон «МАГ-1» |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| блок-контейнер под раздевалку | шт. | 3 |

Блок-контейнер под раздевалку из сэндвич панелей с надёжной металлической сварной конструкцией при эксплуатации в температурах окружающей среды от -30 до +35 0С. размером (ДхШхВ) 6000х2400х 2500 мм.; с учетом доставки и монтажа по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское 56, Полигон ТБО «МАГ-1».

Соответствует ГОСТ Р 58760-2019, ГОСТ Р 58761-2019,  СП 2.1.3678-20,

Комплектация одного изделия включает в себя:

Каркас Металлический стальной высокопрочный, прямоугольный из профилей заводского исполнения, является основным несущим элементом, выполнен из профильной трубы 80*80мм. или швеллера 100*50*3 мм.

Металлоконструкции окрашены в 2 слоя. Соединения рам со стойками сварные. Жесткость каркаса обеспечивается системой распорок, вертикальных и

горизонтальных связей. Блок – контейнер имеет устройства (ушки),

обеспечивающие безопасную и надежную перевозку и крепление на

транспортных средствах.

Полы: Дно подшито оцинкованным железом, шаговая обрешетка из доски 25мм, ветро-влагозащитная пвх пленка, лаги из швеллера 50х100х3мм. с шагом не более 600 мм., утепление 100мм, шаговая обрешетка из доски 25мм, настил из влагостойкой ДСП 16 мм.; чистовое покрытие линолеум (износостойкий) с плинтусами ПВХ.

Кровля: Односкатная, покрытие окрашенный профилированный лист С-21 (RAL 6029 зеленый). Потолочные лаги и деревянная обрешетка из бруса 40*100;

минеральная вата, толщина 100 мм, с применением паро-ветроизоляции, подшивка потолка – окрашенный профилированный лист С-8 (RAL 9003 белый).

Стены: Сэндвич панель металл/ минеральная вата /металл, 100мм.с электростатическим покрытием цвета зеленый RAL 6029.

Перегородка межкомнатная Сэндвич панель металл/ минеральная вата/металл, 50мм. С электростатическим покрытием цвет белый.

Окна: ПВХ белый, двухкамерный стеклопакет, поворотное-откидное (800х1000мм) – 1 шт. с москитной сеткой.

Дверь межкомнатная Металлическая утеплённая 800*2000 мм без замка (облегченного типа) – 1 шт.

Дверь входная металлическая утеплённая 800*2000 мм с врезным замком (открывается изнутри без ключа) – 1 шт.

Двери открываются наружу.

Электропроводка в кабель-канале ВВГ 2х2,5 мм. на розетки и 2х1,5 мм. на освещение (3-светильника (светодиодные),  две двойные розетки; два выключателя, автоматический выключатель на 25А на две розетки, автоматический выключатель на 10А на освещение, бокс для автоматов, УЗО.

Конвектор (электрообогреватель) 1,5 кВт. – 2 шт.

Умывальник дачный ЛЮКС, с подогревом, нержавеющая мойка – 1 шт.

Накопительный бак для воды 200л. – 1шт.

Электрический насос с шлангом для подачи воды из накопительного бака в умывальник

Вентиляция: Принудительная 220В, включение совмещено с включателем света.

Мебель: 20 металлических шкафов для одежды с двумя отделениями (Шкаф металлический для одежды ПРАКТИК "LS-11-40D", 2 отделения, ВхШхГ – 1830*418*500 или аналог) и оборудованные замками.