- Приложение №2 - к Извещению на право заключения договора на изготовление и поставку контейнеров для нужд ООО «МАГ Груп»

- Техническое задание

- На изготовление и поставку «контейнера 36м3 усиленный»

- для нужд ООО «МАГ Груп».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; Спецификация № 1. |
| 2. | Покупатель | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Современный сортировочный комплекс |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Объем (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Контейнер усиленный | шт. | 3 | 36 |

- Размер контейнера габаритный: 7400x2500x2600

- Размер контейнера внутренний:  7000x2300x2250

- Масса 3000кг.

- Вместимость - до 20тн.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года.

На существующих контейнерах наблюдается интенсивный износ и излом силовой части каркаса.

Задачи – увеличить межремонтный интервал эксплуатации контейнера, исключить разрывы металла на силовом каркасе.

Весь силовой каркас выполнить из горячекатаного швеллера 8П, это значительно увеличит несущую нагрузку при интенсивном использовании и повысит прочность и жесткость всей конструкции.

Дно:

- толщина листа 4 мм., Ст3 ГОСТ 19903-2015;

- усиление Швеллер 8П, Ст3 ГОСТ 8240-97;

- опорные балки усилены стенками, 4 мм., Ст3 ГОСТ 19903-2015;

расстояние между усилениями 570 мм

- лыжи двутавровая балка 160 мм., Ст3 ГОСТ 8239-89;

Боковые стороны:

- стойки Швеллер 8П, Ст3 ГОСТ 8240-97;

- стойка дверная  2 х Швеллер 8П, Ст3 ГОСТ 8240-97;

- расстоянием между стойками 1184 мм

- обрамление труба 80*80*4 мм, Ст.3 ГОСТ 13663-86;

- торцевая стенка усилена, Швеллер 16П, Ст3 ГОСТ 8240-97

Передняя сторона:

- толщина листа 3 мм, Ст3 ГОСТ 19903-2015;

- крюковой захват круг D 50 мм; Ст09Г2С ГОСТ 2590-88;

- обрамление труба Швеллер 8П, Ст3 ГОСТ 8240-97;

Двери:

- толщина листа 3 мм, Ст3 ГОСТ 19903-2015;

- дверная рама Швеллер 8П, Ст3 ГОСТ 8240-97;

- голландский запор + ось замка круг Д30, Ст3 ГОСТ 2590-88;

- защитная пластина замка 8мм,Ст3 ГОСТ 19903-2015;

- петли с масленками;

- двери усилены доп.перемычками, Швеллер 8П, Ст3 ГОСТ 8240-97;

Верхняя перемычка из горячекатаного швеллера 16П, Ст3 ГОСТ 8240-97, закрытого снизу пластиной.  Механизм зацепа внутри швеллера.

| Ролики: | ось Д45мм, толщина трубы 8-10мм |
| --- | --- |
| Покрытие: | антикоррозийная грунтовка, алкидная эмаль, цвет RAL 6029 (зеленый); |