Техническое задание

На выполнение работ по восстановлению поверхностного слоя отработанных карт №№1(1) и 4(3) для уменьшения проникновения осадков в тело полигона (первый этап). Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон МАГ-1

- На объединённых картах №№1(1) и 4(3) неправильной прямоугольной формы площадью основания 22,5 га, средней высотой 29 метров от уровня дорог и уклоном откосов 1:3, выполнить устройство четырёх разворотных площадок, съездов к ним с откоса кровли объединённых карт, а так же берм, соединяющих разворотные площадки между собой по периметру.                                                  Для исключения рисков оползней поверхностного слоя карты, конструкция из берм и разворотных площадок должна разделить существующий откос карты пополам.

Необходимо выполнить работы по разработке верхнего слоя ТКО (твёрдых коммунальных отходов) с площади откосов, расположенных выше устраиваемых берм и осуществить транспортировку (перевозку) разработанного слоя на откосы кровли объединённых карт, затем выполнить планировку перемещённого объёма, а так же планировку откосов, включая необходимое уплотнение подстилающего слоя ТКО.

- Произвести работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоёв из песка толщиной 150мм в уплотнённом теле на бермах, разворотных площадках, съездах, откосах объединённой карты и откоса кровли на общей площади 137 292 м2.

- Все работы выполняются силами и средствами Подрядчика

- Ведомость объёмов:

| № | Наименование | объём |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь насыпи | 81 063 м2 |
| 2. | Площадь выемки | 64 739 м2 |
| 3. | Объём выемки | 83 492 м3 |
| 4. | Площадь защитного покрытия бермы | 9 922 м2 |
| 5. | Площадь защитного покрытия откосов | 66 065 м2 |
| 6. | Площадь защитного покрытия откосов кровли | 66 305 м2 |
| 7. | Устройство защитного слоя из песка | 20 593,8 м3 |

Удельный вес ТКО в теле карты составляет 1тн/м3

Ширина бермы 7 метров