Приложение

к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации по объекту:

«Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)»

| - Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства) |
|  | Цель работы | Разработка проектной и рабочей документации для создания современного экологически безопасного объекта обращения с ТКО, с учетом необходимых, ранее выполненных инженерных изысканий и получением положительных заключений государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. |
|  | Сведения об участке | Кадастровый номер 52:21:0000004:333, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м, южнее дома 56, площадь участка 500001 м2, площадь необходимая для проектирования 6,7 этапов строительства. Кадастровый номер 52:21:0000004:74 Нижегородская обл., г.Дзержинск, шоссе Московское, д. 56. Площадь участка 695842 м2, требуемую площадь участка выделяемую под проектирование 5-го этапа строительства карты захоронения отходов №3 определить проектом. |
|  | Основание для выполнения работ | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области, утверждённая постановлением правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 (изм. от 04.06.21) |
|  | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
|  | Наименование проектной организации/ Исполнителя | Проектная организация определяется по результатам запроса предложений делать оферты с соблюдением Федерального закона №233-ФЗ Требование к генеральному проектировщику – организация должна являться членом соответствующих саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования. |
|  | Вид строительства | Новое строительство. В соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» уровень ответственности объекта – II (нормальный). |
|  | Сведения о источниках финансирования объекта | Собственные средства |
|  | Идентификационные признаки, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | - назначение – объект обработки, утилизации, размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов (ТКО) IV-V классов опасности, а так же размещение отходов производства и потребления, не относящихся к ТКО, в том числе промышленных отходов III-V класса опасности. - принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – ОКОФ 220.41.20.20.753 «Полигон складирования бытовых отходов» (в соответствии с ОК 013-2014 «Общероссийский классификатор основных фондов»); - возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – определяется климатическими условиями и результатами инженерных изысканий. Возможность техногенных воздействий уточняется в разделе проектной документации «Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС»; - принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» (приложение 1), объект не относится к категории опасных производственных объектов; - пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии со статьей 27 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сооружение не подлежит классификации по пожарной и взрывопожарной опасности; - наличие помещений с массовым пребыванием людей (помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. На 1 м2.) – не предусматривается; - уровень ответственности – в соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности объекта – II (нормальный). - Объект соответствует 1 категории объектов, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с п.1 пп.П раздела 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2015 №1029 |
|  | Функциональное назначение и проектная мощность. | Объекты предприятий переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов: Здание мусоросортировочного комплекса код: 18.1.1.2 Прочие объекты код: 18.1.99.1 Расчётная вместимость карт захоронения отходов 6,7 этапов строительства 6 000 000 м3, размещение ТКО 4281774м3 в год при расчётной плотности 0,0924 тн/м3. Расчётная вместимость карты №3 захоронения отходов 5 этапа строительства 758 553 тн.год. Срок эксплуатации карты 2 года. Окончательную вместимость полигона уточнить при проектировании Режим работы предприятия и численность сотрудников принять в соответствии с принятыми технологическими решениями. Мощность существующего сортировочного комплекса (далее МСК) 470 000 тонн в год. Запроектированный участок туннельного компостирования с входящим объёмом 150 000тн. год |
|  | Виды выполняемых работ | В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. от 28.04.2017) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Приказом Минприроды России №204 от 06.05.2014 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня». Исполнитель принимает на себя обязательства по: - Разработка и оформление проектной, рабочей и сметной документации (далее – проектно-сметная документация), участие совместно с Заказчиком в проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы в качестве исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду. - Сопровождение при проведении государственной экологической экспертизы проектной документации и устранение замечаний до получения положительного заключения. - Сопровождение при проведении главной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и устранение замечаний до получения положительного заключения. - Сопровождение при проведении государственной экспертизы при проверке достоверности определения сметной стоимости строительства и устранение замечаний до получения заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства. Сдача-приемка результата выполненных работ Заказчику. |
|  | Стадия проектирования | Стадия 1 – Проектная документация Стадия 2 – Рабочая документация |
|  | Исходные данные для проектирования | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: - правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства полигона; - утверждённый и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план(градостроительные планы) земельного участка (земельных участков); - технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при предоставлении Проектировщиком расчета нагрузок); - материалы инженерных изысканий; - проектная документация 4-го этапа строительства (участок туннельного компостирования с входящим объёмом 150 000тн.) - проектная документация полигона ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон МАГ-1 - иные необходимые исходные данные и документы для проектирования. |
| - ЗАДАНИЕ НА выполнение проектных работ |  |  |
|  | Порядок проведения проектных работ | - Разработка и согласование с Заказчиком состава проектно-сметной документации; - Разработка проектно-сметной документации в объеме, согласованном с Заказчиком; - Оформление проектно-сметной документации по итогам получения заключений необходимых государственных экспертиз; - Оформление рабочей документации после утверждения проектно-сметной документации |
|  | Работы, выполняемые в составе проекта | - Объекты основного производственного назначения: 1) Участок для обработки, утилизации и размещения (захоронения) ТКО не пригодных для дальнейшей утилизации, а также размещение отходов производства и потребления не относящихся к ТКО, в том числе промышленных отходов III-V категории опасности в составе: – карты захоронения ТКО (конструкция, количество рабочих карт и порядок строительства определяется проектной документацией); – инженерная защита территории (необходимость определяется при проектировании, на основании материалов инженерных изысканий); - участок туннельного компостирования с входящим объёмом 150 000тн.год (отдельный проект предоставляется Заказчиком) – система сбора и очистки фильтрата с возможностью контроля работоспособности системы и ее промывки во время эксплуатации; - пруд-накопитель фильтрата; - пруд-накопитель очищенных стоков фильтрата; – ливневая канализация с локальными очистными сооружениями; - пруд-накопитель очищенных стоков ливневой канализации; – система пожаротушения, включая пожарный резервуар (при необходимости, определяется в ходе проектирования). Проектируемый Объект присоединяется к существующей инфраструктуре действующего объекта «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1», в связи с чем, целесообразно использовать уже существующие здания и сооружения вспомогательного характера и инфраструктуру для обеспечения жизнедеятельности проектируемого Объекта. - Объекты вспомогательного назначения: 1) Проезд, объединяющий существующие карты захоронения ТКО с проектируемыми; 3) Площадка накопления грунтов изоляции; 4) Сети инженерно-технического обеспечении: - водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение; - теплоснабжение; - сети связи и интернет. 5) Временные дороги по периметру карт полигона с твердым покрытием; |
|  | Требования к охране окружающей среды, инженерно-техническим мероприятиям по ГО и ЧС, по охране труда, технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности | Разработать документацию «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). Обеспечить предоставление материалов ОВОС на общественные обсуждения. Раздел проекта мероприятия по ГО и ЧС, разрабатывается (при необходимости) в соответствии с техническими условиями, выданными управлением ГО и ЧС. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности предусмотреть в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами. |
|  | Этапы строительства | 5 этап (5 очередь эксплуатации) на земельном участке с кадастровым номером: 52:21:0000004:74 - карта для размещения отходов (карта №3), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза. - внутриплощадочные автодороги с твердым покрытием в объёме необходимом для обеспечения работы построенной карты для размещения отходов; 6 этап (6 очередь эксплуатации) на земельном участке с кадастровым номером: 52:21:0000004:333 - карта для размещения отходов (карта №1), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза; - пруд-накопитель фильтрата (объём, состав и размеры определить проектом); - очистные фильтрата -пруд-накопитель очищенных стоков фильтрата - очистные ливневой канализации -пруд-накопитель очищенных стоков ливневой канализации - внутриплощадочные автодороги с твердым покрытием в объёме необходимом для обеспечения работы построенной карты для размещения отходов; - карта для размещения отходов (карта №2), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза; - система увлажнения карты №1,2 в противопожарный период; 7 этап (7 очередь эксплуатации) на земельном участке с кадастровым номером: 52:21:0000004:333 - карта для размещения отходов (карта №3), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза. - внутриплощадочные автодороги с твердым покрытием в объёме необходимом для обеспечения работы построенной карты для размещения отходов; - карта для размещения отходов (карта №4), оснащённые системой сбора фильтрата и системой отвода биогаза. - система увлажнения карты №3,4 в противопожарный период; |
|  | Дополнительные требования и условия | 1.Складирование грунта, вынимаемого при строительстве участков размещения отходов при необходимости предусмотреть на временной площадке рядом с разрабатываемым участком в объеме необходимом для промежуточной изоляции отходов на данной карте размещения отходов. 2.Вокруг каждой карты предусмотреть внутриплощадочные автодороги с твердым покрытием. Карты запроектировать с возможностью их дальнейшего объединения в две или одну. 3. Площадку размещения очистных сооружений, прудов-накопления, испарения и площадок складирования грунта предусмотреть выбрав их оптимальное расположение с учётом конфигурации участка, кратчайшего пути до карт захоронения отходов с целью уменьшения протяжённости коммуникаций для сбора фильтрата и его транспортировки в пруд-накопитель и очистные сооружения, а так же оптимизации эксплуатации полигона уменьшения плеча движения техники при выполнении работ по изоляции карт, устройству (при необходимости) разворотных площадок и съездов-заездов на рабочие карты, а так же всех других видов работ. 4.Глубину карт принять максимально возможную в зависимости от залегания грунтовых вод, но оптимальную для выполнения строительных работ и приемлемых условий для эксплуатации Высоту размещения отходов принять допустимую в соответствии с требованиями нормативных документов по расчету, учитывая дальнейшую их эксплуатацию. 5.Срок заполнения карт на этапах строительства устанавливается расчетом. 6. Внести в состав проектной документации сведения об отходах, допущенных к размещению на полигоне по классу опасности. |
|  | Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого объекта должны обеспечивать следующие требования: - соответствие действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам; - обеспечение максимальной емкости карт складирования; - в основании полигона предусмотреть надежный противофильтрационный экран для защиты грунтовых вод, почв и прилегающих территорий от негативного влияния складируемых отходов; - максимальную эффективную реализацию функциональных назначений объекта и сооружений; - рациональное и эффективное использование площадей, объемов, материальных ресурсов и энергоносителей в соответствии с функциональным назначением объекта и сооружений. Проектные решения определить, на основании топографического и градостроительного плана земельного участка, предоставляемых Подрядчиком, действующих градостроительных нормативов и требований Подрядчика, в том числе: граница проектирования, определяется координатами выделенного в состав полигона ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1» (4 этап строительства) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м. южнее дома 56. Определить возможность: - движения транспорта по территории предприятия осуществить в две стороны; – постановки транспортного средства под разгрузку (погрузку) без разворота и дополнительного маневрирования; - благоустройство территории, согласно градостроительных нормативов, действующих на территории РФ. При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов, обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дожде приёмным колодцам ливневой канализации. При разработке схемы вертикальной планировки, в случае необходимости, насыпи выполнить за счёт перемещения грунта с части территории, не вошедшей в границы размещения проектируемых зданий и сооружений (площади застройки) и благоустройства. Выполнить освещение участка в тёмное время суток. Проектируемый Объект присоединяется к существующей инфраструктуре действующего объекта «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1», в связи с чем, использовать уже существующие здания и сооружения вспомогательного характера, инфраструктуру «МАГ-1» для обеспечения жизнедеятельности проектируемого Объекта. |
|  | Требования к оформлению и составу разделов проектной документации | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 ( с изменениями), материалы проектной и рабочей документации разработать и оформить в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013. Содержание и порядок проведения нормоконтроля проектной и рабочей документации принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации». Состав разделов проектной документации принять в составе: - Состав разделов проектной документации принять в составе: - Раздел «Пояснительная записка» - Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» - Раздел «Архитектурные решения» - Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» - Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: а) подраздел "Система электроснабжения" б) подраздел "Система водоснабжения" в) подраздел "Система водоотведения" г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" д) подраздел "Сети связи"; е) подраздел "Система газоснабжения" – не требуется; ж) подраздел "Технологические решения; - Раздел «Проект организации строительства». - Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». - Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства». - Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» – не требуется - Раздел «Иная документация». |
|  | Особые требования | - Для защиты почв, грунтовых вод и прилегающих территорий в основании полигона предусмотреть надежный противофильтрационный экран. Конструкцию защитного противофильтрационного экрана определить в проектной документации; - Предусмотреть систему сбора, очистки и удаления фильтрата, включая комплекс очистных сооружений; - Предусмотреть систему сбора и очистки поверхностного стока, включая очистную установку; - По результатам проведения инженерных изысканий разработать (при необходимости) проект инженерной защиты территории полигона от опасных геологических явлений, в том числе отвода (понижения) уровня грунтовых вод (при их наличии); - При обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность Объекта; - В составе сметной документации отразить затраты на оплату стоимости за подключение к внешним сетям; - Принимаемые в рамках разработки проектной документации технические и технологические решения должны быть энергоэффективны; - В составе ПОС разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); - Разработать раздел проектной документации о порядке эксплуатации полигона, включая порядок складирования, удаления фильтрата, определение потребности в машинах и механизмах, необходимом количестве персонала, ресурсов и т. д. - В целях организации производственного экологического контроля, предусмотренного нормами статьи 67 федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» разработать комплексную систему экологического мониторинга, в том числе: - наблюдательные скважины контроля состояния грунтовых; - Предусмотреть подключение и организацию сбора данных всех систем, разработанных в рамках проектной документации (систем безопасности и видеонаблюдения, пожарной сигнализации, автоматизированных средств измерений выбросов, электронных весов и т. д.) в помещениях диспетчерской и серверной административно-бытового корпуса. - В составе рабочей документации обеспечить детализацию принятых на стадии проектной документации технических решений, а также разработать разделы: «Ведомости объемов работ», «Сборник спецификаций оборудования, изделий и материалов», соответствующих ведомостям в комплекте рабочих чертежей; - Предусмотреть ограждение Объекта. |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, реализуемым в составе проектной документации | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; - Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждено Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; - постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию»; - Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем РФ 02.11.1996); - СП 320.1325800,2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»; - Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО (Академия коммунального хозяйства им. КД Памфилова, Москва, 2009 год); - ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»; - ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; - ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»; - ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; - иные действующие нормативно-правовые акты в области проектирования и охраны окружающей среды. Проектную документация в части оценки воздействия на компоненты окружающей среды выполнить с учетом требований федеральных законов от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды. |
| - Сметная документация |  |  |
|  | Требования к сметной документации | - Выполнить сметную документацию в базовых и текущих ценах в соответствии с действующими нормативными документами. При определении сметной стоимости работ руководствоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. - Провести конъюнктурный анализ по материалам и оборудованию, которые не учитываются нормативными расценками. - Документация должна содержать показатели оборудования и материалов. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей. При наличии государственных стандартов на оборудование и материалы, указываемые показатели должны соответствовать данным стандартам. - Предоставить мониторинг цен (не менее трех поставщиков) на оборудование, заложенное в проектной документации. В главу «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» включить затраты на содержание службы заказчика, строительный контроль. |
| - Условия выполнения работ |  |  |
|  | Условия выполнения работ | Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). |
| - Иные требования |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | В соответствии с условиями Договора. Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Договором. |
|  | Дополнительные условия | Результатом выполнения работ по Договору является проектная документация, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства. Исполнитель обеспечивает за свой счет своевременное устранение замечаний Заказчика, экспертов и недостатков проектно-сметной документации до получения положительных заключений государственной экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства без увеличения стоимости Договора. В случае получения отрицательного заключения государственных экспертиз повторное проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства оплачивает Исполнитель, либо компенсирует Заказчику затраты, понесенные в связи с повторным и последующими процедурами общественных обсуждений, государственной экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. |
|  | Количество выдаваемых экземпляров | Проектно-сметную документацию предоставить в составе: - 2 (два) экземпляра технических отчетов по каждому виду инженерных изысканий на бумажном носителе; - 4 (четыре) экземпляра проектной документации на бумажном носителе; - 5 (пять) экземпляров рабочей документации на бумажном носителе, в том числе сметная документация; - 2 (два) экземпляра технических отчетов по каждому виду инженерных изысканий; Проектную документацию и рабочую документацию предоставить на электронном носителе на USB flash и CD. Инженерные изыскания в формате pdf; Проектная и рабочая документация в формате pdf; Смета в формате Word или Excel и в формате, совместимом с WinРИК, ГрандСмета, AutoCAD. Каждый CD должен иметь идентификацию с указанием наименования диска и номера Договора |
|  | Особые условия по предоставлению исходных данных | 1. Инженерные изыскания на участок с кадастровым номером 52:21:0000004:333, Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м, южнее дома 56, площадь участка 500001 м2 в составе: - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания - Проведение историко-культурной экспертизы участка; - Выполнение 3D модели состояния грунтовых вод; - Инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности; 2. Инженерные изыскания на земельный участок выделенный под проектирование 5-го этапа строительства карты захоронения отходов №3 участок с кадастровым номером 52:21:0000004:74 Нижегородская обл., г.Дзержинск, шоссе Московское, д. 56.в составе: - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания - Проведение историко-культурной экспертизы участка; - Выполнение 3D модели состояния грунтовых вод; - Инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности; 3. Проектная документация 4-го этапа строительства (участок туннельного компостирования с входящим объёмом 150 000тн.год) 4. Проектная документация полигона ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон МАГ-1 5. Иные виды инженерных изысканий, предусмотренные федеральным законам РФ. |