Техническое задание

На выполнение комплекса работ по реконструкции объекта вспомогательного использования «Ванна для дезинфекции колёс» транспортных средств на полигоне ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон «МАГ-1»

Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56, земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000004:74

Ванна дезинфекции колёс – корытообразная плита толщиной от 300 до 600 мм из тяжелого бетона класса В30 F200 W8 объёмом 21,9м3, по бетонной подготовке из бетона В7,5 объёмом 5,78м3 толщиной 100 мм. Размеры плиты в плане 3,6х15 м.

Армирование фундаментной плиты выполнено отдельными стержнями из арматуры класса А240 и А500С по ГОСТ 5781-82* и ГОСТ 34028-2016 соответственно.

| Арматурные стержни | кол-во | вес |
| --- | --- | --- |
| Д16А500С ГОСТ 34028-2016 L=14950 | 36 | 23,59 |
| Д16А500С ГОСТ 34028-2016 L=3550 | 146 | 5,6 |
| Д10А500С ГОСТ 34028-2016 L=14950 | 4 | 8,97 |
| Д10А500С ГОСТ 34028-2016 L=3550 | 4 | 2,2 |
| Д16А500С ГОСТ 34028-2016 L=4150 | 32 | 6,55 |
| Д08А500С ГОСТ 34028-2016 L=230 | 186 | 0,1 |
| Д10А500С ГОСТ 34028-2016 L=1550 | 186 | 0,3 |
| Закладная деталь | 4 |  |
| Д08А500С ГОСТ 34028-2016 L=230 | 20 | 0,12 |
| Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 L=1000 | 4 | 3,8 |
| Рама | 4 |  |
| Д20А500С ГОСТ 34028-2016 L=2200 | 8 | 5,4 |
| Д20А500С ГОСТ 34028-2016 L=660 | 128 | 1,63 |
| Каркас фиксатор | 3 |  |
| Д10А500С ГОСТ 34028-2016 L=280 | 57 | 0,11 |
| Д10А500С ГОСТ 34028-2016 L=7450 | 3 | 4,5 |

Фундаментная плита выполнена по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона

В7.5.

За относительную отметку 0.000 принята отметка верха фундаментной плиты, что соответствует абсолютной отметке 91,90.

Все работы по устройству фундаментной плиты выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017.

Под основание фундаментной плиты выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с выступом за габариты в плане на 100 мм.

По верхней плоскости бетонной подготовки выполнить горизонтальную оклеечную гидроизоляцию.

Поверхности плиты, соприкасающиеся с грунтом, следует покрыть окрасочным битумным покрытием в соответствии с СП 72.13330. Количество слоев не менее двух. Общая толщина двух слоев изоляции не менее 2 мм.

Под бетонной подготовкой выполнить песчано-гравийную смесь толщиной 400 мм с уплотнением до коэффициента уплотнения 0,98.

Объем песчано-гравийной смеси – 23,1 м3.

Площадь вертикальной гидроизоляции на 1 слой – 15,36 м3. Площадь горизонтальной гидроизоляции – 57,76 м3

| п/п | Вид работ | ед.изм. | всего | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1. | Демонтаж существующей ванны дезинсекции колёс | м2 | 43,75 |  |
| 2. | Демонтаж существующего покрытия из асфальтобетона | м2 | 8,3 |  |

Объёмы работ для демонтажа старой контрольно-дезинфицирующей установки

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж подстилающих слоёв щебёночных | куб.м. | 8,57 |
| 2 | Демонтаж фундаментных плит жб с рёбрами вверх | куб.м. | 6,8 |
| 3 | Арматура: А-3 16-18мм А-3 20-22мм А-2 16-18мм А-1 16-18мм | тн куб.м. тн тн | 0,445 0,776 0,0525 0,0176 |