- Приложение №2 - к Извещению на право заключения договора на поставку звезд для нужд ООО «МАГ Груп»

- Техническое задание

- На поставку звезд для нужд ООО «МАГ Груп».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; Спецификация № 1. |
| 2. | Покупатель | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Мусоросортировочный комплекс |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| Наименование товара | Ед. изм. | количество в месяц | Общее количество с января по июнь 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| «Грохот» 3В2 550х50 | шт. | 104 | 624 |

Изделие (резиновая звезда «Грохот» 3В2 550х50) должно быть изготовлено из резиновой смеси на основе этилен-пропиленового каучука с третьим мономером этиледен-нор-борнен путем вулканизации компрессионным методом на прессе С-18- 3RT (или его аналога) с манипулятора-робота и использованием пресс-формы 95.019.00 СБ, предоставляемой Заказчиком. Габаритные размеры пресс-формы: Длина 700мм; Ширина716мм; Высота 85.44мм; Общие требования безопасности по Гост 12.2.036. Остальные технические требования Гост 14901.