- Техническое задание

- На поставку ленты конвейерной для Мусоросортировочного комплекса, по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Мусоросортировочный комплекс |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| № пп | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лента конвейерная резинотканевая с повышенными маслостойкими свойствами • Каркас из ЕР (полиэфир-полиамидной ткани) с низким (не более 2,0%) Маслостойкие конвеерные резинотканевые ленты имеют по краям резиновые борта; • маслостойкие конвейерные резинотканевые ленты изготовляются по качеству в соответствии со стандартом DIN 22102 (Германия); • все этапы производственного процесса соответствуют нормам ISO 9001 • ширина 1800 мм края обработаны специальным клеевым составом •длина 56 000 мм •толщина 9-10 мм •кол-во тканевых кордов 3 шт. •гофроборт -60 мм, длина 112 пог. м •метод крепления гофроборта - горячая вулканизация. • гарантийный срок эксплуатации 1 год Срок поставки – Не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания договора Оплата в течении 7рабочих дней после подписания акта приема передачи | 1 штука |
| 2 | Доставка Покупателю осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |  |