- Техническое задание

- На поставку ленты конвейерной для Мусоросортировочного комплекса, по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Мусоросортировочный комплекс |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| № пп | Наименование | Количество Пог.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лента транспортерная: ширина 1600мм длина 60000мм толщина 10мм маслостойкая, рабочая температура -40С+60С , без нижнего тканевого слоя Каркас из ЕР (полиэфир-полиамидной ткани) с низким (не более 2,0%) относительным удлинением; Маслостойкие конвейерные резинотканевые ленты изготовляются по качеству в соответствии со стандартом DIN 22102 (Германия); Все этапы производственного процесса соответствуют нормам ISO 9001 Шеф -монтажные работы на ленте 1600мм проводятся по заявке Покупателя 1 раз стыковка методом горячей вулканизации в течение не более12 часов и включают в себя: демонтаж ленты, монтаж поставленной ленты на конвейер, стыковка ленты (горячая вулканизация), регулировка, натяжка ленты после вулканизации, обкатка ленты в течении 1часа, сдача работы заказчику. Шеф -монтажные работы включены в стоимость товара. Инструмент и все расходные материалы предоставляются Поставщиком. | 60 |
| 2 | Лента транспортерная с перегородками: ширина 2000мм длина 75000мм толщина 10мм. Маслостойкая. Перегородки приклеены методом горячей вулканизации. Перегородки: длина 190 мм в ряду 5 перегородок, шаг между рядами 500 мм высота перегородок 30 мм Перегородки усиленные. рабочая температура -40С+60 С. Каркас из ЕР (полиэфир-полиамидной ткани) с низким (не более 2,0%) относительным удлинением; Маслостойкие конвейерные резинотканевые ленты изготовляются по качеству в соответствии со стандартом DIN 22102 (Германия); Все этапы производственного процесса соответствуют нормам ISO 9001 Шеф -монтажные работы на ленте 2000мм проводятся по заявке Покупателя 1 раз с перегородками стыковка методом горячей вулканизации в течение не более12 часов и включают в себя: демонтаж ленты, монтаж поставленной ленты на конвейер, стыковка ленты (горячая вулканизация), регулировка, натяжка ленты после вулканизации, обкатка ленты в течении 1часа, сдача работы заказчику. Шеф -монтажные работы включены в стоимость товара. Инструмент и все расходные материалы предоставляются Поставщиком. | 75 |
| 3 | Лента транспортерная: ширина 2000мм длина 116000мм толщина 6мм маслостойкая, рабочая температура -40С+60С Нижний слой-ткань Каркас из ЕР (полиэфир-полиамидной ткани) с низким (не более 2,0%) относительным удлинением; Маслостойкие конвейерные резинотканевые ленты изготовляются по качеству в соответствии со стандартом DIN 22102 (Германия); Все этапы производственного процесса соответствуют нормам ISO 9001 Шеф -монтажные работы на ленте 2000мм проводятся по заявке Покупателя 3 раза стыковка методом горячей вулканизации в течение не более12 часов и включают в себя: Демонтаж ленты, монтаж поставленной ленты на конвейер, стыковка ленты (горячая вулканизация), регулировка, натяжка ленты после вулканизации, обкатка ленты в течении 1часа, сдача работы заказчику. Шеф -монтажные работы включены в стоимость товара. Инструмент и все расходные материалы предоставляются Поставщиком. | 116 |
| 4 | Доставка Покупателю осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. |  |
| 5 | Срок поставки конвейерных лент – не позднее 5-х рабочих дней с момента подписания договора. Сроки прибытия бригады на шеф-монтажные работы – в течении 24-х часов с момента поступления письменной заявки от Заказчика. Оплата в течении 7рабочих дней после подписания акта приема передачи. |  |