Техническое задание

на выполнение работ по строительству ливневой канализации и устройству емкостей на хозяйственной зоне полигона «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, д. 56

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,475 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,12 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 330 |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 150мм | 1 м3 подстилающего слоя | 12,1 |  |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,41 |  |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,4 |  |
| Емкости сбора фильтратационного и поверхностного стока |  |  |  |  |
| 1 | Покупка, доставка и монтаж емкости металлической объемом 50 м3. Испытание емкости на водонепроницаемость. | 1 шт. | 2 |  |
| 2 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали. Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | 1 т конструкций | 0,2983 |  |
| 3 | Монтаж защитных ограждений оборудования. Сталь угловая | 1 т конструкций | 0,23738 |  |
| 4 | Обработка емкостей мастикой полимерной битумной | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,764 |  |
| Ливневые ж/б колодцы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 0,018 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0,02 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза |  | 17 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 100мм | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0,8 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 0,01 |
| 6 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 8,5 |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,1 |
| 8 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит |  | 0,128 |
| 9 | Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1) | шт. |  | 16 |
| 10 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | 1 м реза |  | 41,18 |
| 11 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ | 1000 м2 покрытия |  | 0,003 |
| 12 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0,2 |
| 13 | Лоток BetoMax ЛВ-20.29.23–Б с РВ щель ВЧ кл.Е (к-т) 04540 | шт |  | 20 |
| 14 | Заглушка ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС 6151-4Б | шт |  | 4 |
| 15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода |  | 0,006 |
| 16 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,06 |
| 17 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм(применительно 200мм) | 1 футляр |  | 2 |
| 18 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0,118 |
| 19 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 |
| 20 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 |
| 21 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 |
| 22 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 |
| 23 | Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 |
| 24 | Люки чугунные тяжелые | шт. |  | 2 |
| 25 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т |  | 0,1 |

- Емкость должна быть новой (не бывшей в употреблении), подземного исполнения;

- Диаметр емкости 2400 мм., объем 50м3;

- Емкость должна иметь антикоррозийное покрытие внутри;

- Емкость должна снаружи быть обработана РБМ;

- Емкость должна иметь ребра жесткости для предотвращения  деформации при засыпке грунтом;

- Емкость должна иметь горловину диаметром 700 мм. и высотой 600 мм. Сверху горловина должен быть люк с элементами запирания (щеколда с ушком под навесной замок);

- У емкости должны быть выполнены строповочные рымы для зацепки краном;

- Ёмкость оборудуется вентиляционной системой труб;

- Емкость должна иметь вводной узел для присоединения ПВХ трубы Ду200;

- Емкость должна иметь паспорт качества и акт испытания на герметичность

- Установка водоотводящих лотков согласовывается с Заказчиком по месту;

- Установка перехватывающего колодца должна быть выполнена в соответствии с нормами и правилами РФ, соответствовать СП;

- В случае необходимости Подрядчик самостоятельно получает ордер на проведение земляных работ;

- В месте прохождения электрических и иных коммуникаций работы должны выполняться вручную в присутствии представителя Заказчика;

- Площадка производства работ должна быть огорожена.