- Техническое задание

- На проектирование  « Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |  |
| 1. | Основание для проектирования | - Договор подряда № - Исходные данные от Заказчика (см. Приложение №1 к договору № |  |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |  |
| 3. | ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК (проектная организация) |  |  |
| 4. | Наименование объекта | «Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» (Основание ОЦП, решение инвестсовета 30.09.2009-3358, распоряжение губернатора Нижегородской области 384-р). |  |
| 5. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9. |  |
| 6. | Назначение объекта | Сортировка твёрдых бытовых отходов с возможностью производства компоста |  |
| 7 | Тип объекта | Производственный комплекс со зданием АБК |  |
| 8. | Вид строительства | Новое |  |
| 9. | Состав разрабатываемой проектной документации | - согласно Приложению №2, №3 к договору № 39-12/12 от 28.12.2012 г. |  |
| 10. | Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация |  |
| 11. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Вариантное проектирование |  |
| 12. | Уровень ответственности объекта | Определить проектом |  |
| 13. | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Нижегородская область г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9. Общая площадь выделенного земельного участка –69,5842 га Сведения о планировочных ограничениях (наличие существующих зданий, строений, охранных и санитарных зон предприятий, инженерных коммуникаций, лесонасаждений, памятников культуры, архитектуры и других обременений), согласно градостроительного плана земельного участка. |  |
| 14. | Особые условия | Сведения об особых условиях – условно разрешённый вид использования земельного участка |  |
| Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 15. | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, транспорт | Схема планировочной организации земельного участка выполняется в составе: - Производственное здание площадью 4500 -5000м2 , состоящее из двух частей с рампами; - Двухэтажное административно-бытовое здание площадью этажа не менее 200м2; - Пожарные емкости; - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП); - Твердотопливная котельная; - Контрольно-пропускной пункт (КПП); - Парковочная площадка легковых а/м для персонала предприятия; - Двухполосное асфальтированное примыкание участка застройки к автомобильной дороге для заезда мусоровозов к площадке выгрузки ТБО. Предусмотреть высоту площадки (рампы) на относительной отметке 2,5 метра от нулевой отметки пола сортировочного комплекса; - Предусмотреть выезд автотранспорта (спецмашины) для вывоза мусора после сортировки на карты складирования ТБО; - Предусмотреть выезд автотранспорта для вывоза готовой продукции; - Организация благоустройства и озеленения в санитарно-защитной зоне предприятия; Проектные решения определить, на основании топографического и градостроительного плана земельного участка, предоставляемых Заказчиком, действующих градостроительных нормативов и требований Заказчика, в том числе: граница проектирования, определяется координатами земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000004:74, примыканием к автомобильной дороге, а также согласованной с Заказчиком схемой планировки территории. Предусмотреть выделение участка застройки под: - Производственное здание (цех + навес) площадью 4824м2; - Двухэтажное административно-бытовое здание площадью этажа не менее 200м2; - Пожарные емкости для наружного пожаротушения (размеры и объем определяются после расчетов пожарных рисков); - Комплектная трансформаторная подстанция (КТП); - Твердотопливная котельная; - Парковочная площадка легковых а/м для персонала предприятия; - Двухполосное асфальтированное примыкание участка застройки к автомобильной дороге. Пропускная способность 53,3 тн/час, 5 тн. мусоровоз, 24 часа работы; - Выезд автотранспорта (спецмашин) для вывоза мусора после сортировки на карты складирования ТБО; - выезд автотранспорта для вывоза готовой продукции; Определить возможность: - движения транспорта по территории предприятия осуществить в две стороны; – постановки транспортного средства под разгрузку (погрузку) без разворота и дополнительного маневрирования; - благоустройство территории, согласно градостроительных нормативов, действующих на территории РФ. При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов, обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дожде приёмным колодцам ливневой канализации. При разработке схемы вертикальной планировки, в случае необходимости, насыпи выполнить за счёт перемещения грунта с части территории, не вошедшей в границы размещения проектируемых зданий и сооружений (площади застройки) и благоустройства. Выполнить освещение участка в тёмное время суток. |  |
| 16. | Требования к объёмно-планировочным решениям | Объёмно-планировочные решения выполняются для: - Производственного здания площадью 4824м2; - Двухэтажного административного здания площадью этажа не менее 200м2; Производственное здание. - площадь производственного Sобщ. = 4824м2, в том числе - здания цеха -2682м2, - навеса- 2142м2, - этажность -1 эт.; - вдоль цеха предусмотреть рампу для погрузки готового материала погрузчиком в машины, высотой 1,3 м от земли ( на участке согласно чертежа задания) , шириной 6 м и козырьком вдоль всего цеха; - размеры в плане в осях: Цеха: 42 х 62 х 15 (h) м и 26х3х 9 (h), шаг колонн 9 м . Навеса: 42 х 45х 15 (h) и 42 х 6 х 12,5 h. - температурный режим – не утеплённое и не отапливаемое здание; - предусмотреть помещение для дизельных погрузчиков, количество погрузчиков, марку (тип) согласовать с Заказчиком; - помещение для средств малой механизации и снегоуборочной техники, количество погрузчиков, марку (тип) согласовать с Заказчиком; - наличие двора со свободной площадью, перед каждыми воротами для нормального маневрирования большегрузного транспорта; - необходимые вспомогательные помещения (электрощитовая, помещение для погрузчиков и другие, необходимые в технологическом цикле), разместить пристроями к зданию; - осуществить привязку полученных от Заказчика технологических схем сортировочного комплекса ТБО с указанными точками подключения электричества, водоснабжения и водоотведения к Российским нормам и требованиям. Административно-бытовое здание: - площадь здания - не менее 200м2этаж; - пристроено к производственному зданию; - этажность - 2 этажа; - высота помещений 3 м; - административно-бытовое здание; - общий штат сотрудников – 182 чел; - количество смен – 4смены (режим работы два через два, круглосуточно, 7 дней в неделю); - численность АУП – 10 чел.; - одновременное пребывание - 52человек (в пересменок - одновременное пребывание 90 чел). Состав 1 этажа: - раздевалки; - душевые; - туалеты; - серверная; - комната приема пищи на 20 чел; - помещение охраны – не менее 15 м2; - подсобные помещения; - технические помещения (эл. щитовая, тепловой узел, помещение для установки шкафов управления, и.т.п.); - помещение для хранения и выдачи аксессуаров для экскурсий (жилеты, каски, обувь) – на 40 чел., со своим выходом в цех с обеспечением контроля доступа и безопасности; - мед. пункт - не менее 12 м2; - иные помещения по согласованию с Заказчиком; - насосная для системы пожаротушения. Состав 2 этажа: - кабинеты АУП (директор, бухгалтерия, заместители директора, коммерческий отдел, приемная); - учебный класс для инструктажей/совещаний/ до 40 чел – 60-70 кв. метров с панорамным видом в цех (при возможности); - экспозиционная; - иные помещения по согласованию с Заказчиком. В административно-бытовом здании предусмотреть наличие шумоизоляции от производственного здания. Состав и назначение помещений, количество и оборудование рабочих мест в каждом служебном помещении, предполагаемая площадь, предоставляется Заказчиком. Здание АБК выполнить каркасным, бесподвальным или с полуподвальным помещением. Кровля плоская наплавляемая, фасады предположительно вентилируемые. Предусмотреть сплошное остекление по периметру здания в две линии по каждому этажу. Вход в здание запроектировать без ступенек, дверь стеклянная, без козырька. На входе в цех – пропускная система с охраной. Дополнительно на входе предусмотреть место выдачи касок и жилетов. Цвет фасада – светло-серый. На втором этаже предусмотреть экспозиционную комнату для визуализации процесса сортировки и переработка ТБО. Мойки и раздевалки для персонала на первом этаже должны быть современными и комфортными. Столовая так же современной и удобной (приготовление пищи не предполагается). Подъезд к АБК и стоянку перед АБК запроектировать с учётом наличия автобуса для доставки работников комплекса к месту работы. Дополнительно предусмотреть пешеходную дорожку от существующей хозяйственной зоны к проектируемому зданию АБК. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – модульное задние согласно электрической мощности. Котельная на твердом топливе – тип (модульное здание или пристроенное к АБК помещение), согласно тепловой мощности и требований Заказчика. Планировочные решения производственного здания и АБК – согласовать с Заказчиком |  |
| 17. | Требования к архитектурным решениям и отделке фасадов | Отделка фасада производственного здания –профилированный лист из оцинкованной окрашенной стали ( или сендвич панели), кирпичная противопожарная стена склада на стороне примыкания к АБК – отделку определить проектом. Отделка фасада административно-бытового здания –конструкции с системой навесных фасадов или «сэнерджи». Цветовые решения отделки фасада – светло серый. |  |
| Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке |  |  |  |
| 18. | Конструктивная схема | - Производственное здание: - размеры цеха в осях 42 х 62 х 15 (h) м и 26х3х 9 (h), навеса 42х51х15/12,5(h); - металлические колонны с шагом 42х9 м; - конструкции покрытия, металлические; - противопожарная стена склада в примыкании к АБК – кирпич; - навес с рампой для погрузки 6х 45м.; Пространственная жесткость обеспечивается за счет системы вертикальных и горизонтальных связей металлоконструкций типовых серий. 2.Административно-бытовое здание. Здание АБК выполнить каркасным. Кровля плоская наплавляемая, фасады предположительно вентилируемые. Предусмотреть сплошное остекление по периметру здания в две линии по каждому этажу. 4.Котельная – конструктивная схема определяется согласно тепловой мощности и требований Заказчика. 5.Комплектная трансформаторная подстанция – согласно технических условий. |  |
| 19. | Тип фундамента | На основании инженерно-геологических, инженерно-гидрологических изысканий и заключения о закарстованности участка застройки. Внутри здания цеха - фундаменты на основании данных величины статической нагрузки от монтируемого оборудования. |  |
| 20. | Наружные стены | 1.Производственное здание - цех – профилированный лист ВС-18 (или сэндвич-панели) из оцинкованной окрашенной стали по подконструкции стены или сендвич панели, кирпичная противопожарная стена со стороны примыкания к АБК, 2. Навес-профлист на 7м по высоте с двух сторон , выше - сетка рабитца. Железобетонная стенка высотой 2,5 м и длиной 30 м , примыкающая с двух сторон к рампе выгрузки. |  |
| 21. | Полы | 1.Производственное здание – усиленные железобетонные полы. 2.Административно-бытовое здание - линолеум и керамическая плитка. 42 х 62 х 15 (h) |  |
| 22. | Покрытие кровли | 1.Производственное здание – плоская наплавляемая кровля с организованным водостоком. 3.Административно-бытовое здание – плоская наплавляемая кровля с организованным водостоком. |  |
| 23. | Окна и двери | Двери внутренние - ПВХ профиль, в технических помещениях – стальные; Двери наружные - стальной профиль, глухие, стеклопакет; Окна - стальной профиль, в административном здании АБК - ПВХ, стеклопакеты. |  |
| 24. | Ворота и пандусы | В производственном здании предусмотреть ворота подъемные с электроприводом. |  |
| Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Перечень инженерно-технических мероприятий. Содержание технологических решений |  |  |  |
| 25. | Система электроснабжения | Внеплощадочная сеть электроснабжения - ЛЭП 6(10) кВ, выполняется в соответствии с техническими условиями от точки присоединения до проектируемой КТП на участке застройки. Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке, определённом действующим законодательством под землеотведение. Внутриплощадочная сеть электроснабжения выполняется в соответствии с техническими условиями. 1.Электроснабжение в составе ЛЭП-0,4кВ и трансформаторная подстанция. ЛЭП выполняется от места размещения КТП по генеральному плану. 2. Наружное электроосвещение - выполняется от места размещения КТП по генеральному плану. 3.Электроосвещение и силовое электрооборудование: Произвести расчёт мощности электроснабжения для получения ТУ на подключение с учётом нагрузок технологического оборудования сортировочной линии и уже существующих нагрузок зданий сооружений. |  |
| 26. | Система водоснабжения и водоотведения | Внеплощадочная сеть водоснабжения и водоотведения выполняется от точки присоединения до границы участка застройки. Устройство скважины технической воды. Питьевую воду запроектировать привозную. Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке, определённом действующим законодательством под землеотведение. Внутриплощадочная сеть водоснабжения и водоотведения выполняется от границы участка застройки. При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дождеприемным колодцам ливневой канализации. Предусмотреть в навесе организацию сбора и отвода воды от выгружаемых ТБО. Внутренний водопровод и канализация выполняется для проектируемых зданий (АБК). |  |
| 27. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Проект тепловых внутриплощадочных сетей выполнить от котельной, размещаемой на участке строительства до ввода в здание АБК, в соответствии с действующими нормативами. Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполняются в здании АБК Предусмотреть местное отопление в сортировочных кабинках (если это не предусмотрено технологической комплектацией оборудования). Предусмотреть местный подогрев электронного оборудования технологической линии, необходимый для эксплуатации . |  |
| 28. | Сети связи | 1. Внеплощадочная ВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке определённом действующим законодательством под землеотведение. 2.1.ВнутриплощадочнаяВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией. 2.2.Внутренние сети связи выполняются для зданияАБК в составе: 1)структурированные кабельные сети/локальные вычислительные сети; 2) автоматическая система пожаротушения, согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации; 3) пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре, согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации; 4) радиофикация для передачи сигналов ГОЧС, телефонизация; 5) видеонаблюдение; 6) охранная сигнализация; 7) система контроля управления доступом. |  |
| 29. | Система газоснабжения | Не выполняется. |  |
| 30. | Технологические решения | В составе проектируемых зданий. |  |
| 31. | Проект организации строительства | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, в составе проектируемых зданий. |  |
| 32. | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. Вынос инженерных коммуникаций с участка застройки | Не выполняется. |  |
| 33. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Исходные данные, предоставляет Заказчик. |  |
| 34. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. |  |
| 35. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Исходные данные, предоставляет Заказчик. |  |
| 36. | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых энергетических ресурсов | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |
| 37. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС |  | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, согласно Технический условий ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, предоставляемых Заказчиком. |
| 38. | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  | Выполняется в случае внесения измененийв постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 по содержанию (составу, перечню) требований к разделу. |
| 39. | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров |  | Не выполняется. |
| 40. | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ |  | Не выполняется. |
| 41. | Состав демонстрационных материалов |  | Не выполняется. |
| 42. | Требования по разработке основных положений по организации строительства |  | Не выполняется. |
| Предоставление исходных данных и технических условий, согласование проектной документации, выполнение инженерных изысканий |  |  |  |
| 43. | Получение исходных данных и технических условий |  | Осуществляется силами и средствами Заказчика. |
| 44. | Выполнение инженерно-геодезических, -геологических, -экологических и других необходимых изысканий |  | Осуществляется силами и средствами Заказчика. |
| 45. | Выполнение проектов планировки, межевания, санитарно-защитной зоны и иных не предусмотренных настоящим заданием |  | Осуществляется силами и средствами Заказчика. |
| 46. | Выполнение согласований организациями выдавшими технические условия на присоединения к сетям инженерной инфраструктуры |  | Осуществляется силами и средствами Заказчика, при технической поддержке Подрядчика. |
| 47. | Экспертиза выпущенной проектной документации |  | Осуществляется силами и средствами Заказчика, при технической поддержке Подрядчика. |