Приложение № 2 к Извещению
Техническое задание

на производство работ по определению границ залегания  и объемов слабого грунта на территории участка захоронения отходов полигона ТБО «МАГ-1», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км+ 500 м Московского шоссе 9»
	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик, его ведомственная принадлежность, адрес
	ООО «МАГ  Груп»

Адрес: 603064, г.Нижний Новгород, Восточный проезд, 5 

	2
	Наименование объекта
	«Полигон ТБО «МАГ-1» Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км+ 500 м Московского шоссе 9»


	3
	Место нахождения объекта
	Полигон ТБО «МАГ-1» Нижегородская область, 
г. Дзержинск, 390 км+ 500 м Московского шоссе 9

	4
	Цель работ
	Изучение геологических и гидрогеологических условий участка работ, исследование границ распространения заторфованных грунтов, подлежащих замене для построения карт с этими границами

	5
	Общие сведения
	Работы ведутся на закрытом полигоне ТБО. Площадка производства работ частично заболочена. В северо - западной части исследуемых участков имеется построенная карта.

Очередность строительства карт: 2,3,4 и 7 вместе взятые, 5,6.

	6
	Данные об исследуемых объектах, размеры
	Площадь участков - согласно схеме Генплана  полигона ТБО карты  №2-№7. 

Площади  участков исследования определяется с учетом увеличения границ на 20,0 м в строну залегания слабого грунта.
Участок планируемого удаления грунта площадью 36,13га.
Предполагаемая глубина залегания торфа от 0,5 до 8 м.

	7
	Состав работ
	Выполнить проект границ распространения и объемов слабого грунта, подлежащего замене при строительстве карт №2,3,4,5,6 и 7 участка захоронения отходов.
Для уточнения глубины залегания слабых грунтов выполнить разведочное бурение скважин, лабораторные работы.

	8
	Нормативные документы
	Все работы выполнить согласно  действующим нормативным документам РФ и методикам.

	9
	Требования к выполнению к отчетной документации
	Исполнитель по результатам работ должен передать Заказчику: схему фактического материала, полевые журналы с описанием пройденных выработок, отчет по выполненным работам с расчетами количества слабого грунта подлежащего замене с разбивкой объемов по очередности строительства и учетом технологии производства работ, нанести на генеральный план полигона границы распространения слабого грунта (увеличение границ на двадцать метров в строну залегания слабого грунта).

	10
	Требования к материалам и результатам выполняемых работ
	Срок выполнения работ в соответствии с договором;
Технический отчет выдается в 2-х экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе (в формате PDF)

	11
	Состав, вид и сроки предоставления промежуточных материалов
	В соответствии с договором

	112
	Материалы, представляемые заказчиком
	Исполнительная съемка площадки, данные изысканий прошлых лет.


