ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку дизельного двигателя ЯМЗ-240М2 производства 
ОАО "Автодизель" (Россия, г. Ярославль), новый или после капитального ремонта.

1. Технические характеристики двигателя.

| Число цилиндров | Диаметр цилиндра | Ход поршня | Рабочий объем цилиндров | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | Степень сжатия | Максимальный крутящий момент, Н.м. (кг.см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 130 | 140 | 22,3 | 265 (360) | 16,5 | 1275 (130) |

Способ смесеобразования – непосредственный впрыск.

Топливоподающая аппаратура – раздельного типа.

Топливный насос высокого давления – двенадцатиплунжерный.

Регулятор частоты вращения – центробежный, всережимный.

Форсунки  - закрытого типа, с многоструйным распылителем.

Муфта опережения впрыскивания – автоматическая, центробежного типа

Топливные фильтры – два: грубой и тонкой очистки со сменными фильтрующими элементами.

Система смазки – смешанная: под давлением и разбрызгиванием.

Масляные фильтры – два: полнопоточный со сменным фильтрующими элементом и тонкой очистки центробежный с реактивным приводом.

Водяной насос – центробежный, с шестеренчатым приводом.

Генератор – 6301.3701

Пусковое устройство – стартер 2501.3708-01

Габаритные размеры – длина 1577 мм, ширина 1014 мм, высота 1190 мм.

Дополнительное требование: раздельные головки блока цилиндров.

2. Требование к выполнению работ:

- Двигатель доставляется Исполнителем на территорию Заказчика (Полигон ТБО «МАГ-1») по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м, Московского шоссе 9.

- Исполнитель выполняет шеф-монтажные работы по установке и наладке двигателя.
3. Сроки поставки и выполнения работ:

- с момента подписания сторонами договора, который действует до момента исполнения всех обязательств,

4. Порядок расчетов и стоимость услуг:

- в соответствии с проектом Договора

5. Гарантия исполнителя:

- исполнитель предоставляет гарантию на срок 6 месяцев или 1000 (Одна тысяча) моточасов, что наступит быстрее, на поставляемый двигатель и проведенные работы.

Исчисление гарантийного срока производится сторонами с момента подписания акта пусконаладочных работ.

- в случае некачественно проведенных работ, в срок не позднее 10-ти календарных дней с момента подписания акта о возникновении гарантийного случая, исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки.

| «Заказчик» | «Поставщик» |
| --- | --- |
| ООО «МАГ Груп» Генеральный директор __________________/ М.С. Житников / М.П. | __________________/ / М.П. |