Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса предложений

- Техническое задание

- на строительство «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения строительных работ | Договор генерального подряда (далее –Договор) |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Проектная организация | ООО «Юнидеф-проект» |
| 4. | Наименование объекта | «Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» (Основание ОЦП, решение Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 30.09.2009 № 4282-92-3358, распоряжение губернатора Нижегородской области от 10.03.2010 № 384-р). |
| 5. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9. |
| 6. | Назначение объекта | Сортировка твёрдых бытовых отходов с возможностью производства компоста |
| 7 | Технико-экономические показатели | Площадь участка: 2,7 га. Площадь застройки: 0,54 га: - здания цеха - 2777,8 м2; - навеса выгрузки мусора - 2268,0 м2; - навеса погрузки продукции - 378 м2. Строительный объем здания: 75419,1м3, в т. ч.: - здания цеха - 40888,8 м3; - навеса выгрузки мусора - 29427,3 м2; - навеса погрузки продукции - 5103 м2. Электроснабжение: Установленная мощность, Руст.= 925,297 кВт; Расчетная мощность, Ррасч.= 925,297 кВт; Расчетный ток, Iрасч.= 1405,84 А. КТП, мощность силового трансформатора 1250кВа. Температурный режим - неотапливаемое здание. Этажность - 1. На территории участка запроектировано: -административно-бытовой корпус; -цех; -навес; -пожарные резервуары емкостью 1000м3 – 2шт; -котельная; -контейнер для хранения пеллет; -септики; -емкости для сбора ливневых вод; Размеры в плане в осях: Цех: 42х63 высота 15м и 36х3,7 высота 9м, шаг колонн 9м. Навес: 42 х 45 высота 15,57м и 42 х 9 высота 13,5м. У здания цеха предусмотрена рампа для погрузки готового материала погрузчиком в машины, высотой 1,4м от земли шириной 6м, длиной 12м. В навесе располагается рампа выгрузки продукции, высотой 3м в виде подпорных стенок с трех сторон рампы. Ограждающие конструкции: Цех – сэндвич-панели и кирпичная противопожарная стена со стороны примыкания к АБК. Навес - профлист на 7м по высоте с двух сторон навеса, выше - сетка рабитца. Железобетонная стенка высотой 2,5 м и длиной 30 м, примыкающая с двух сторон к рампе выгрузки. Остекление – ленточное, переплеты из окрашенного алюминия, однокамерный стеклопакет. Ворота подъемные секционные. АБК: двухэтажное строение 12м х 25,150м. Общая площадь – 603 м2. Высота здания до парапета – 7,9 м. Решения по наружной отделке здания: - цокольная часть – штукатурка по сетке с окраской; - фасады выше отметки цоколя – сэндвич панели; - дверь главного входа – витражного типа, остекленная; - дверь в электрощитовую – металлическая. Двери остальных выходов- из алюминиевого профиля, остекленные. Окна дымоудаления над дверями на 1 и 2 этажах в здании – двухкамерные из алюминиевого профиля. |
| 8 | Технологическая часть | Технологическая схема сортировочного комплекса ТБО выполнена на основании оборудования и технологических решений компании “Bollegraaf Recycling Solutions”. Перечень оборудования согласно приложению № 2 к Договору. |
| 9 | Технологический процесс | Технологический процесс сортировки твердых бытовых отходов – согласно технологическому решению компании “Bollegraaf Recycling Solutions”. |
| 10. | Вид строительства | Новое |
| 11. | Сведения об участке | Нижегородская область г. Дзержинск 390 км + 500 м Московского шоссе, 9. Общая площадь выделенного земельного участка –69,5842 га. |
| Основные работы по Договору |  |  |
| 12. | Государственная экспертиза проектной документации | Провести своими силами государственную экспертизу проекта Современного сортировочного комплекса ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9 и получить положительное заключение государственной экспертизы. При необходимости получить недостающую документацию и исправить замечания. Участие Заказчика в прохождении государственной экспертизы – по предварительной договорённости с Исполнителем. Комплект документов, получивших положительное заключение государственной экспертизы предоставить Заказчику для получения разрешения на строительство. |
| 13. | Строительство | Выполнить своими силами или с привлечением сторонних организаций строительство Современного сортировочного комплекса ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9 в полном объёме, согласно приложению №2 к Договору. |
| 14. | Технологическая линия | Произвести закупку технологической линии на основании технологических решений компании “Bollegraaf Recycling Solutions” включая её доставку, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы, а так же все действия, связанные с таможенным оформлением и выплатой установленных законодательством РФ и Таможенным кодексом сборов и пошлин, оформлением таможенной декларации на оборудование. |
| 15. | Строительный контроль | Перед началом строительных работ заключить договор на проведение работ по строительному контролю. |
| 16. | Авторский надзор | Перед началом строительных работ заключить договор на проведение работ по авторскому надзору. |