- Приложение №2 - к договору на право заключения договора на выполнение работ по строительству Компрессорной для оборудования «Современного сортировочного комплекса ТБО»

- Техническое задание

- На выполнение работ по строительству Компрессорной для оборудования «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; Спецификация № 1 Монтажные работы; Спецификация № 2 Строительные работы; Спецификация № 3 Устройство вентиляции; Спецификация № 4Устройство технологического трубопровода; Спецификация № 5 Силовое электрооборудование и электроосвещение. |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | «Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»» (Основание ОЦП, решение инвестсовета 30.09.2009-3358, распоряжение губернатора Нижегородской области 384-р). |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |
| 5. | Вид строительства | Новое |

Спецификация № 1 к Приложению №1

Монтажные работы

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |
| 1 | Компрессор винтовой, масса 10,7 т (1 компл.) | 2 |
| 2 | Баллон-ресивер (1 шт.) | 1 |
| 3 | Блок комплексной очистки (1 компл.) | 1 |
| 4 | Компрессор с частотным приводом GA90VSDFF A 13 APB 400 50(шт) | 1 |
| 5 | Винтовой маслосмазываемый компрессор GA90FF A 10 APB 400 50(шт) | 1 |
| 6 | Адсорбционный осушитель Atlas Copco BD 250+ ZP CE 400V IEC(шт) | 2 |
| 7 | OPT. PURGE NOZZLE 9,5 BAR(шт) | 2 |
| 8 | Блок очистки конденсата OSC 600(шт) | 1 |
| 9 | Воздушный ресивер LV516 CE VESSEL 500l 16b (шт) | 2 |

Спецификация № 2 к Приложению №1

Строительные работы

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Бетонные работы |  |  |
| 1 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,022 |
| 2 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) Надбавка по водонепроницаемости к оптовой цене: 459,64*0,015*3=20,68 руб./м3.(м3) | 2,244 |
| 3 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,065 |
| 4 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) Надбавка по водонепроницаемости к оптовой цене: 553*0,015*2=16,59 руб./м3.(м3) | 6,63 |
| 5 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм(т) | 0,052445 |
| 6 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм(т) | 0,052445 |
| 7 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм(т) | 0,81918 |
| 8 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм(т) | 0,81918 |
| 9 | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции(1 т) | 0,014 |
| 10 | Анкер-шпилька Hilti HST М16х140/25 для использования в бетоне(т) | 0,014 |
| 11 | Установка закладных деталей весом до 20 кг(1 т) | 0,043332 |
| 12 | Устройство бетонной подготовки(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,003 |
| 13 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) Надбавка по водонепроницаемости к оптовой цене: 459,64*0,015*3=20,68 руб./м3.(м3) | 0,306 |
| 14 | Устройство днищ приямков железобетонных плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,039 |
| 15 | Устройство железобетонных стен приямков высотой до 3 м, толщиной 200 мм (100 м3 железобетона в деле) | 0,0101 |
| 16 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) Надбавка по водонепроницаемости к оптовой цене: 553*0,015*2=16,59 руб./м3.(м3) | 1,428 |
| 17 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм(т) | 0,089157 |
| 18 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм(т) | 0,089157 |
| 19 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм(т) | 0,04578 |
| 20 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм(т) | 0,04578 |
| 21 | Установка закладных деталей весом до 20 кг(1 т) | 0,029259 |
| 22 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,1(1 т конструкций) | 2,53 |
| 23 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(т) | 2,53 |
| 24 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (100 м2 поверхности) | 0,049 |
| 25 | Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 20 мм(м2) | 5,39 |
| 26 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,0532 |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,3159 |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,3159 |
| 29 | Установка металлических решеток приямков (1 т металлических изделий) | 0,01 |
| 30 | Монтаж опорных стоек (1 т конструкций) | 0,892 |
| 31 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(т) | 0,856 |
| 32 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (т) | 0,036 |
| 33 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) | 0,75946 |
| 34 | Обеспыливание поверхности(1 м2 обеспыливаемой поверхности) | 0,3159 |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,3159 |
| 36 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой с пределом огнестойкости 1,5 часа (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 0,2612 |
| 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0547 |
| 38 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м(100 м2) | 0,7771 |
| 39 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления(т) | 0,0721 |
| 40 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)(м2) | 77,71 |
| 41 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м(100 м2 покрытия) | 0,566 |
| 42 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления(т) | 0,12 |
| 43 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия(м2) | 56,6 |
| 44 | Установка противопожарных дверей двупольных глухих (1 м2 проема) | 4,56 |
| 45 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм (применительно) (шт.) | 1 |
| 46 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича(1 м3 кладки) | 1,5 |
| 47 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) | 0,0315 |
| 48 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (1 т металлоконструкций перемычек) | 0,23462 |

Спецификация № 3 к Приложению №1

Устройство вентиляции

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т(1 вентилятор) | 1 |
| 2 | Вентилятор ОСА 300-100/б-57-Н-00750/4-У2-01(шт) | 1 |
| 3 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм(1 шт.) | 3 |
| 4 | Клапан воздушный универсальный с электроприводом Регуляр-900х500-Н-1*LF230-S-П-У2(шт) | 2 |
| 5 | Клапан воздушный универсальный с электроприводом Регуляр-Л-1000-Н-1*NF230A-S2-У2 | 1 |
| 6 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,1256 |
| 7 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,2618 |
| 8 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,112 |
| 9 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм(100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,056 |
| 10 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм(м2) | 59,13 |
| 11 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 (1 решетка) | 1 |
| 12 | Сетка металлическая 10*10мм в оцинкованной рамме(м2) | 2,9 |
| 13 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (для вертикального выброса)(м2) | 3,4 |
| 14 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(1 м3 изоляции) | 0,325 |
| 15 | Минеральная вата 50мм (фольгированная)(м2) | 65 |
| 16 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(т) | 0,14274 |
| 17 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т (1 вентилятор) | 1 |
| 18 | Вентилятор ОСА 300-100/б-57-Н-00750/4-У2-01(шт) | 1 |
| 19 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм(1 шт.) | 3 |
| 20 | Клапан воздушный универсальный с электроприводом Регуляр-900х500-Н-1*LF230-S-П-У2(шт) | 2 |
| 21 | Клапан воздушный универсальный с электроприводом Регуляр-Л-1000-Н-1*NF230A-S2-У2(шт) | 1 |
| 22 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм(100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,1256 |
| 23 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,2618 |
| 24 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,112 |
| 25 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм(100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,056 |
| 26 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм(м2) | 59,13 |
| 27 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 (1 решетка) | 1 |
| 28 | Сетка металлическая 10*10мм в оцинкованной рамме(м2) | 2,9 |
| 29 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (для вертикального выброса)(м2) | 3,4 |
| 30 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(1 м3 изоляции) | 0,325 |
| 31 | Минеральная вата 50мм (фольгированная)(м2) | 65 |
| 32 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(т) | 0,14274 |
| 33 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т (1 вентилятор) | 1 |
| 34 | Вентилятор ОСА 300-100/б-57-Н-00750/4-У2-01(шт) | 1 |
| 35 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм (1 шт.) | 2 |
| 36 | Клапан воздушный универсальный с электроприводом Регуляр 1000х1200-Н-1*NF230A-S2-П-У2(шт) | 1 |
| 37 | Клапан воздушный универсальный с электроприводом Регуляр 700х1000-Н-1*NF230A-S2-П-У2(шт) | 1 |
| 38 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3600 мм(100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,1496 |
| 39 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 3200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,0534 |
| 40 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | 21,32 |
| 41 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 (1 решетка) | 1 |
| 42 | Сетка металлическая 10*10мм в оцинкованной рамме #980/1,18 (м2) | 1,3 |
| 43 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (для вертикального выброса)(м2) | 3,4 |
| 44 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) | 0,125 |
| 45 | Минеральная вата 50мм (фольгированная) #886/1,18(м2) | 25 |
| 46 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 (1 решетка) | 2 |
| 47 | Решетка жалюзийная 2100 х 1500мм (шт) | 2 |
| 48 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром 4000 мм(100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,072 |
| 49 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм(м2) | 7,2 |
| 50 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм(1 шт.) | 1 |
| 51 | Клапан воздушный универсальный с электроприводом Регуляр-П-1500х2100-Н-1SF230A-S2-1-У2(шт) | 1 |
| 52 | Установка фильтров аэрозольных(1 м2 поверхности в свету) | 6,3 |
| 53 | Фильтр G4 1500х2100 мм (шт) | 2 |
| 54 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 (1 решетка) | 2 |
| 55 | Сетка металлическая 10*10мм в оцинкованной рамме(м2) | 7 |
| 56 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(1 м3 изоляции) | 0,06 |
| 57 | Минеральная вата 50мм (фольгированная)(м2) | 11 |
| 58 | Крепеж(шт) | 1 |
| 59 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,05 т(1 шт.) | 1 |
| 60 | Стоимость шкафа(шт.) | 1 |
| 61 | Конвектор электрический Ballu BEC/SM-200(шт.) | 3 |
| 62 | Фасонные изделия из оцинкованной стали(м2) | 26 |
| 63 | Кабельная продукция(комплект) | 1 |

Спецификация № 4 к Приложению №1

Устройство технологического трубопровода

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Нержавеющая сталь |  |  |
| 1 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм (включая монтаж фасонных частей)(100 м трубопровода) | 0,23 |
| 2 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм(1 шт.) | 2 |
| 3 | Труба 60х3 - 12Х18Н10Т(м) | 13 |
| 4 | Отвод 90-1-60,3х2,9 – 12Х18Н10Т (шт) | 10 |
| 5 | Фланцы 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т(шт) | 1 |
| 6 | Заглушка фланцевая (РN=4,0 МПа)1-25-4,0-12Х18Н10Т (шт) | 2 |
| 7 | Кран шаровый серии "ВД" фланцевый DN=25, PN =1,6 Мпа (шт) | 2 |
| 8 | Переход концентрический К-1-76,1х2,9-60,3х2,9 Материал - сталь 12Х18Н10Т (шт) | 2 |
| 9 | Переход концентрический К-1-76,1х2,9-60,3х2,9 Материал - сталь 12Х18Н10Т (шт) | 2 |
| 10 | Пробка1-G2”?1,5-12Х18Н10Т(шт) | 6 |
| 11 | Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 20-50 мм (включая монтаж адептеров, штуцеров)(10 м) | 1,08 |
| 12 | Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 63-90 мм(10 м) | 13,2 |
| 13 | Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм(10 м) | 6,5 |
| 14 | Приварка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм(1 фланец) | 1 |
| 15 | Приварка фланцев к трубопроводам диаметром: 100 мм(1 фланец) | 2 |
| 16 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу(1 т конструкций) | 1,4 |
| 17 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т(1 т конструкций) | 1,4 |
| 18 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм(1 шт.) | 9 |
| 19 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм(1 шт.) | 13 |
| 20 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем(1 м3 изоляции) | 3 |
| 21 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов(100 м2 поверхности покрытия изоляции) | 0,08 |
| 22 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм(100 шт.) | 0,8 |
| 23 | Прим. Монтаж напорного шланга и ркуава высокого давления(10 м) | 1 |
| 24 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг(1 шт.) | 3 |
| 25 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг расходомер)(1 шт.) | 1 |
| 26 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (датчик давления и монометр )(1 шт.) | 2 |
| 27 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм (муфты)(1 шт.) | 8 |
| 28 | Монтаж шланга поливочного и шланга ПВХ(100 м трубопровода) | 0,44 |
| 29 | Шаровый кран АБС , Pn16, Dn50, epdm(шт) | 9 |
| 30 | Шаровый кран АБС , Pn16, Dn25, epdm(шт) | 1 |
| 31 | Шаровый кран АБС , резьбовое соединение Pn16, Dn25, epdm(шт) | 8 |
| 32 | Клапан обратный АБС , клеевое соединение Pn16, Dn50, epdm(шт) | 4 |
| 33 | Труба АБС Pn15, гладкая 33,6*3,1(м) | 10 |
| 34 | Труба АБС Pn15, гладкая 60,3*5,6(м) | 132 |
| 35 | Труба АБС Pn15, гладкая 114,3*10,6(м) | 65 |
| 36 | Переход АБС 2"х1"(шт) | 7 |
| 37 | Переход АБС 3"х2"(шт) | 1 |
| 38 | Переход АБС 4"х3"(шт) | 1 |
| 39 | Заглушка АБС 4"(шт) | 1 |
| 40 | Муфта АБС 2"(шт) | 22 |
| 41 | Муфта АБС 4"(шт) | 12 |
| 42 | Угол 90 АБС 1"(шт) | 112 |
| 43 | Угол 90 АБС 2"(шт) | 58 |
| 44 | Угол 90 АБС 4"(шт) | 8 |
| 45 | Тройник равнопроходной 90 АБС 2"(шт) | 10 |
| 46 | Тройник переходной 90 АБС 4"х2"(шт) | 6 |
| 47 | Адаптер с НР АБС 1"(шт) | 8 |
| 48 | Штуцер для шланга АБС 1" | 8 |
| 49 | Фланец АБС ANSI class 1"(шт) | 1 |
| 50 | Фланец АБС ANSI class 4"(шт) | 2 |
| 51 | Прокладка для ANSI 1"(шт) | 2 |
| 52 | Прокладка для ANSI 4"(шт) | 3 |
| 53 | Муфта разборная АБС 2"(шт) | 11 |
| 54 | Хим анкер с капсулой(шт) | 80 |
| 55 | Крепеж(компл) | 1 |
| 56 | Уголок 63х63х5(м) | 31 |
| 57 | Уголок 40х40х4(м) | 48 |
| 58 | Двутавр 12, сталь ВСт3сп(м) | 5 |
| 59 | Пластина 200х200х6 Ст3пс5(шт) | 20 |
| 60 | Лента 0,5х40-М-НТ-О-12Х18Н9(м) | 1 |
| 61 | Швеллер 12(м) | 68 |
| 62 | Шланг напорный PN 1,6МПа(м) | 8 |
| 63 | Фитинг серии 48, тип BSP (г)(шт) | 4 |
| 64 | Рукав высокого давления, тип 421SN(м) | 2 |
| 65 | Цилиндры Rockwoll(м3) | 2 |
| 66 | Лист гладкий АМг2М(м2) | 8 |
| 67 | Хомут Norma TORRO 30-45/12(шт) | 16 |
| 68 | Шланг ПВХ, Днар – 8 мм(16м) | 1 |
| 69 | Шланг поливочный 3/4”(28м) | 1 |
| 70 | Тройник для шланга поливочного Y-образный из ПВХ(шт) | 2 |
| 71 | Фитинг резьбовой Днар ” для шланга поливочного” (шт) | 3 |
| 72 | Муфта амер. НР/С Нар. резьба G 2 ”/ под сварку O60 сталь нерж(шт) | 6 |
| 73 | Муфта амер. НР/С Нар. резьба G 2 1//2”/ под сварку O76,1 сталь нерж(шт) | 2 |
| 74 | Бобышка для датчика(шт) | 1 |
| 75 | Фланец ф100 12Х18Н10Т(шт) | 2 |
| 76 | Бобышка для манометра(шт) | 2 |
| 77 | Хомут 36 - сталь 20(шт) | 9 |
| 78 | Хомут 60 - сталь 20(шт) | 72 |
| 79 | Хомут 115 - сталь 20(шт) | 33 |
| 80 | Скоба однолапковая стальная(шт) | 75 |

Спецификация № 5 к Приложению №2

Силовое электрооборудование и электроосвещение

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение. |  |  |
| Монтажные работы. Компрессорная. 02.2017-Р-ЭОМ3 |  |  |
| 1 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 1 |
| 2 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) | 0,05 5 / 100 |
| 3 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0,02 |
| 4 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) | 0,6 |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм(100 м) | 0,5 |
| 6 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м(100 м) | 0,09 |
| 7 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 3 м (100 м) | 0,3 |
| 8 | Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки (Скоба )(100 шт.) | 0,4 |
| 9 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м(100 м) | 0,3 |
| 10 | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: сдвоенными массой до 4 кг (ШПИЛЬКА)(100 шт.) | 0,2 |
| 11 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг(100 м кабеля) | 1,1 |
| 12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг(100 м кабеля) | 1,5 |
| 13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг(100 м кабеля) | 0,6 |
| 14 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (100 шт.) | 0,2 |
| 15 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2 (100 жил) | 0,2 |
| 16 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой- выход кабеля из труб (1 проход кабеля) | 1 |
| 17 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м(100 м2 горизонтальной проекции) | 0,3 |
| 18 | ШСКС (комплект) | 1 |
| 19 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*150 (8,132кг/м) (м) | 60 |
| 20 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6(м) | 150 |
| 21 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5(м) | 70 |
| 22 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4*1.5(м) | 40 |
| 23 | Светильник светодиодный Sputnik 50 CW T IP65, ВСТЗ ЛУЧ(шт) | 4 |
| 24 | Светильник светодиодный Sputnik 50 CW T IP65, с АКБ, ВСТЗ ЛУЧ (шт) | 1 |
| 25 | ЭТЮД Выключатель одноклавишный наружный IP44 белый BA10-041B Schneider Electric (шт) | 2 |
| 26 | Труба гофрированная ПВХ 40 мм с протяжкой легкая серая 91940 DKC (м) | 50 |
| 27 | Держатель с защелкой 40 мм для труб 51040 DKC (шт) | 50 |
| 28 | Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой легкая серая (50м) 91925 DKC (м) | 60 |
| 29 | Держатель с защелкой 25 мм для труб 51025 DKC(шт) ( | 60 |
| 30 | Хомут 290х3.6мм черный (100шт) 25310 DKC (уп) | 3 |
| 31 | Лента монтажная перфорированная 25х0.8 CM610050 DKC (м) | 20 |
| 32 | Метизы(кг) | 6 |
| 33 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл DF1201 DKC (шт) | 1 |
| 34 | TYCO Коробка распределительная 100х100х50 IP54 67050 RUVinil/TYCO (шт) | 6 |
| 35 | Клемма для коробок 6х2.5мм 773-306 WAGO (шт | 20 |
| 36 | Наконечник кабельный ТЛ-150 мм2 ЭлМастер(шт) | 20 |
| 37 | Лоток перфорированный 200х80х3000 35304 DKC (м) | 39 |
| 38 | Крышка на лоток 200 мм L=3000мм с заземлением 35524 DKC (м) | 15 |
| 39 | Угол CPO 90 горизонтальный 200х80мм 36024 DKC (шт) | 3 |
| 40 | Ответвитель DL 200х80 36252 DKC (шт) | 2 |
| 41 | Угол 200х80 вертикальный внешний CDV-90 37374 DKC(шт) | 3 |
| 42 | Пластина соединительная GTO H80 37303 DKC(шт) | 36 |
| 43 | Пластина PTCE для заземления (медь+ никель) 37501 DKC (шт) | 18 |
| 44 | Профиль П-образный PSL 29х48х3000 1.5 мм BPL2930 DKC (м) | 30 |
| 45 | Крепление к стене 200 мм TM для вертикального монтажа BMM1020 DKC (шт) | 18 |
| 46 | Шпилька М8х2000 CM200802 DKC(шт) | 20 |
| 47 | Крепление М8 к профнастилу потолочное CM310800 DKC(шт) | 40 |
| 48 | Метизы (кг) | 15 |