Приложение № 2
 к Извещению  на право заключения договора 
на выполнение работ по монтажу оборудования,
 предназначенного для современного 
сортировочного комплекса ТБО
Техническое задание на выполнение работ по монтажу оборудования для объекта «Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1»
Выполнение работ по монтажу оборудования для объекта «Современный сортировочный комплекс ТБО на территории действующего полигона твердых бытовых отходов «МАГ-1» расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Московское,  56.

В соответствии с конкурсной документацией к Извещению, проводимые работы  включают в себя: 
- монтаж оборудования,  согласно перечню оборудования за исключением позиций (11, 12, 13, 17, 18, 19, 20) в срок , не превышающий 45 дней с момента подписания договора;
- проведение пусконаладочных работ в срок, не превышающий  30 (тридцати) календарных дней с момента окончания монтажа всего оборудования, указанного в настоящем Приложение;
-  привлечение Исполнителем специалистов компании «BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.»   для выполнения  шефмонтажа оборудования до полного окончания работ.
Работы осуществляются силами и за счет Исполнителя по договору к настоящему Извещению. 

	Номер п/п
	Шифр (позиция)
	Наименование Оборудования
	Количество
	Производитель оборудования

	1
	0010
	Пакетовскрыватель 2-21-28 (Bag opener 2-21-28)
	1
	Eggersmann GmbH

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	
	
	Дополнительная секция конвейера пакетовскрывателя 2-21-28
	
	


	
	
	Занижение пакетовскрывателя 2-21-28 в приямок
	
	

	2
	0020
	Подающий конвейер HBT1200/2000*21200

(Feed conveyor HBT1200/2000*21200)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Смазка цепи
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	3
	0030
	Конвейер предварительной сортировки SB 1600*13000

(Pre sort conveyor SB 1600*13000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Скребок внутри конвейера
	
	

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	4
	0040
	Сепаратор длинных предметов (Long Parts Separator)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	5
	0060
	Подающий конвейер HBT1200/1800*21200 (Feed conveyor HBT1200/1800*21200)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Смазка цепи
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	6
	0070
	Конвейер предварительной сортировки SB 1600*15500 (Pre sort conveyor SB 1600*15500)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Скребок внутри конвейера
	
	

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	7
	0080
	Сепаратор длинных предметов (Long Parts Separator)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	8
	0090
	Платформа предварительной сортировки (Pre sorting platform)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	9
	0100
	Разгрузочный конвейер для длинных предметов ТВ 1600*4000 (Discharge conveyor Long Items ТВ 1600*4000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Скребок внутри конвейера
	
	

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	10
	0110
	Передаточный конвейер ТВ 1600*4000 (Transfer conveyor ТВ 1600*4000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Скребок внутри конвейера
	
	

	
	
	Скребок
	
	

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	11
	0120
	Наклонный конвейер ТВ 2000*22000 (Incline conveyor ТВ 2000*22000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Скребок внутри конвейера
	
	

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	12
	0130
	Система AWS 550 2540*6000 (AWS 550 2540*6000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Подсветка на экране
	
	

	
	
	Центральная автоматическая смазка
	
	

	
	
	Рабочий выключатель (2)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	13
	0140
	Система AWS 550 2540*6000 (AWS 550 2540*6000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Подсветка на экране
	
	

	
	
	Центральная автоматическая смазка
	
	

	
	
	Рабочий выключатель (2)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	14
	0145
	Платформа техобслуживания грохота с системой AWS (Maintenance platform AWS-screens)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	15
	0150
	Разделяющий конвейер 1 HBGT250/1600*3900 (Splitter conveyor 1 HBGT250/1600*3900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	16
	0160
	Разделяющий конвейер 2 HBGT250/1600*5900 (Splitter conveyor 2 HBGT250/1600*5900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	17
	0910
	Разгрузочный конвейер Unders, грохот с системой AWS, ТВ 1600*16500 (Discharge conveyor Unders AWS-screens ТВ 1600*16500)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.


	
	
	Скребок внутри конвейера
	
	

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	18
	0930
	Разгрузочный конвейер для остатков ТВ 1600*21000 (Discharge conveyor Residue ТВ 1600*21000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.


	
	
	Скребок внутри конвейера
	
	

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	19
	0940
	Реверсивный конвейер ТВ 1600*10500 (Reversible conveyor ТВ 1600*10500)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Цвет RAL 6024 (транспортный, зеленый)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	20
	0950
	Реверсивный конвейер ТВ 1600*6000 (Reversible conveyor ТВ 1600*6000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Цвет RAL 6024 (транспортный, зеленый)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	21
	0960
	Реверсивный конвейер ТВ 1600*6000 (Reversible conveyor ТВ 1600*6000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V.

	
	
	Рабочий выключатель (1)
	
	

	
	
	Цвет RAL 6024 (транспортный, зеленый)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	22
	1090
	Блок переключателей сортировочной системы (Switchbox sorting system)
	1
	Siemens или

Schneider Electric

	
	
	Соединение аварийного останова
	
	

	
	
	Дополнительный громкий гудок
	
	

	
	
	Блок переключателей кондиционирования воздуха
	
	

	
	
	Блок переключателей обогревателя
	
	

	
	
	Кабельная разводка, непроницаемая для крыс
	
	

	23
	0050
	Пакетовскрыватель 2-17-15 (Bag opener 2-17-15)
	1
	Eggersmann GmbH

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Дополнительная секция конвейера пакетовскрывателя 2-17-15
	
	

	
	
	Занижение пакетовскрывателя 2-17-15 в приямок
	
	

	24
	0170
	Разделяющий конвейер 3 HBGT250/1600*3900 (Splitter conveyor 3 HBGT250/1600*3900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	25
	0175
	Валок-разделитель (Splitter roll)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	26
	0180
	Разделяющий конвейер 4 HBGT250/1600*3900 (Splitter conveyor 4 HBGT250/1600*3900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	27
	0190
	Подающий конвейер HВGT250/2800*8900 (Feed conveyor H ВGT250/2800*8900)
	10
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	28
	0200
	Одноклапанная изолирующая коробка TITECH/2800 (TITECH single-valve isolation box/2800)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	29
	0210
	Оптическая сортировка (Optical sorting)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	30
	0220
	Подающий конвейер HВGT2 50/2800*8900 (Feed conveyor H В GT2 50/2800* 8 9 00)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	31
	0230
	Одноклапанная изолирующая коробка TITECH/2800 (TITECH single-valve isolation box/2800)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	32
	0240
	Оптическая сортировка (Optical sorting)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	33
	0250
	Подающий конвейер HBGT250/2800*8900 (Feed conveyor HBGT250/2800*8900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	34
	0260
	Одноклапанная изолирующая коробка TITECH/2800 (TITECH single-valve isolation box/2800)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	35
	0270
	Оптическая сортировка (Optical sorting)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	36
	0280
	Платформы технического обслуживания для оптических и пластмассовых материалов  (Maintenance platform Opticals Plastics)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	37
	0290
	Разгрузочный конвейер для пластмассовых материалов HBGT250/1200*6400 (Discharge conveyor Plastics HBGT250/1200*6400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	38
	0300
	Разгрузочный конвейер для пластмассовых материалов HBGT250/1200*3900 (Discharge conveyor Plastics HBGT250/1200*3900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	39
	0310
	Наклонный конвейер для пластмассовых материалов HBGT250/2000*24900 (Incline conveyor Plastics HBGT250/2000*24900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	40
	0320
	Сортировочная система Elliptical 2500 (Elliptical 2500)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель (3)
	
	

	
	
	Внутренняя поверхность платформы технического обслуживания
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Центральная автоматическая смазка
	
	

	
	
	Эллиптическая воздушная опора
	
	

	41
	0330
	Платформа технического обслуживания (Maintenance platform)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	42
	0340
	Подающий конвейер HBGT250/1400*6900 (Feed conveyor HBGT250/1400*6900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	43
	0350
	Одноклапанная изолирующая коробка TITECH/1400 (TITECH single-valve isolation box/1400)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	44
	0360
	Оптическая сортировка (Optical sorting)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	45
	0370
	Платформа технического обслуживания (Maintenance platform)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	46
	0380
	Обводной конвейер LGF LGF HBGT250/600*8900 (By-pass conveyor LGF LGF HBGT250/600*8900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	47
	0390
	Передаточный конвейер LGF HBGT250/600*3900 (Transfer conveyor LGF HBGT250/600*3900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	48
	0400
	Конвейер контроля качества для пленочных материалов HBGT250/1400*8900 (Quality control conveyor Film HBGT250/1400*8900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	49
	0410
	Разгрузочный конвейер для трехмерных пластмассовых материалов HBGT250/1000*7400 (Discharge conveyor 3D Plastics HBGT250/1000*7400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	50
	0420
	Подающий конвейер HВGT250/2800*8900 (Feed conveyor H ВGT250/2800*8900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	51
	0430
	Одноклапанная изолирующая коробка TITECH/2800 (TITECH single-valve isolation box/2800) 
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	52
	0440
	Оптическая сортировка(Optical sorting)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	53
	0450
	Платформа технического обслуживания (Maintenance platform)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	54
	0460
	Разгрузочный конвейер для негативных материалов HBGT250/1200*5900 (Discharge conveyor Negatives HBGT250/1200*5900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	55
	0470
	Передаточный конвейер для негативных материалов HBGT250/1200*7900 (Transfer conveyor Negatives HBGT250/1200*7900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	56
	0480
	Передаточный конвейер для негативных материалов HBGT250/1200*5400 (Transfer conveyor Negatives HBGT250/1200*5400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	57
	0490
	Разгрузочный конвейер для полипропилена HBGT250/600*2900 (Discharge conveyor PP HBGT250/600*2900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	58
	0500
	Передаточный конвейер для полипропилена HBGT250/600*12900 (Transfer conveyor PP HBGT250/600*12900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	59
	0510
	Передаточный конвейер для полипропилена HBGT250/600*1900 (Transfer conveyor PP HBGT250/600*1900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	60
	0520
	Конвейер контроля качества для полипропилена HBGT250/600*7250 (Quality control conveyor PP HBGT250/600*7250)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	61
	0530
	Подающий конвейер HBGT250/1400*8400 (Feed conveyor H BGT250/1400*8400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	62
	0540
	Одноклапанная изолирующая коробка TITECH/1400 (TITECH single-valve isolation box/1400)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	63
	0550
	Оптическая сортировка (Optical sorting)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	64
	0560
	Платформа технического обслуживания (Maintenance platform)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	65
	0570
	Разгрузочный конвейер для полиэтилена высокой  плотности HBGT250/800M400 (Discharge conveyor HDPE HBGT250/800M400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	66
	0580
	Конвейер контроля качества для полиэтилена высокой плотности HBGT250/600*7250 (Quality control conveyor HDPE HBGT250/800*10750)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	67
	0590
	Разгрузочный конвейер для полиэтилентерефталата HBGT250/800*6400 (Discharge conveyor PET HBGT250/800*6400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	68
	0600
	Конвейер контроля качества для полиэтилентерефталата HBGT250/800*9750 (Quality control conveyor PET HBGT250/800*9750)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	69
	0610
	Сортировочная платформа для пластмассовых материалов (Sorting platform Plastics)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	70
	0620
	Разгрузочный конвейер для смешанных пластмассовых материалов HBGT250/600*12400 (Discharge conveyor Mixed Plastics HBGT250/600*12400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	71
	0630
	Наклонный конвейер для смешанных пластмассовых материалов HBGT250/600*5900 (Incline conveyor Mixed Plastics HBGT250/600*5900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	72
	0640
	Реверсивный конвейер для смешанных пластмассовых материалов HBGT155/600*3660 (Reversible conveyor Mixed Plastics HBGT155/600*3660)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	73
	0650
	Разделяющий конвейер для оптических и пластмассовых материалов HBGT80/1200*4200+4200 (Splitter conv. Opticals Plastics HBGT80/1200*4200+4200)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	74
	0660
	Подающий конвейер HBGT250/2000*7400 (Feed conveyor H BGT250/2000*7400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Металлодетекция
	
	

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	75
	0670
	Одноклапанная изолирующая коробка TITECH/2000 (TITECH single-valve isolation box/2000)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	76
	0680
	Оптическая сортировка (Optical sorting)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	77
	0690
	Подающий конвейер HBGT250/2000*7400 (Feed conveyor H BGT250/2000*7400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Металлодетекция
	
	

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	78
	0700
	Одноклапанная изолирующая коробка TITECH/2000 (TITECH single-valve isolation box/2000)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	79
	0710
	Оптическая сортировка (Optical sorting)
	1
	TOMRA Systems ASA

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	80
	0720
	Платформа технического обслуживания для оптических и волоконных материалов (Maintenance platform Opticals Fibers)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	81
	0730
	Разгрузочный конвейер для волоконных материалов HBGT250/1000*7400 (Discharge conveyor Fibers HBGT250/1000*7400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	82
	0740
	Разгрузочный конвейер для волоконных материалов HBGT250/1000*3400 (Discharge conveyor Fibers HBGT250/1000*3400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	83
	0750
	Транспортный конвейер для волоконных материалов HBGT250/1600*24400 (Transfer conveyor Fibers HBGT250/1600*24400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	84
	07S0
	Грохот для старого гофрокартона 1640*5640 (OCC screen 1640*5640)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Платформа технического обслуживания
	
	

	
	
	Лестница с защитным ограждением
	
	

	
	
	Центральная автоматическая смазка
	
	

	
	
	Рабочий переключатель (2)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	85
	0770
	Разгрузочный конвейер Unders HBGT250/1600*4400 (Discharge conveyor Unders HBGT250/1600*4400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	86
	0780
	Конвейер контроля качества для волоконных материалов HBGT250/1400*11900 (Quality control conveyor Fibers HBGT250/1400*11900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	87
	0790
	Сортировочная платформа для пленочных и волоконных материалов (Sorting platform Film and Fibers)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	88
	0800
	Разгрузочный конвейер для металлических материалов HBGT250/800*9900 (Discharge conveyor Metals HBGT250/800*9900)
	1
	

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	89
	0810
	Наклонный конвейер для металлических материалов HBGT250/800*6400 (Incline conveyor Metals HBGT250/800*6400)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Секция RVS
	
	

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	90
	0820
	Верхний магнит ленты HBM LD500.800/1200 (Top belt magnet HBM LD500.800/1200)
	1
	Bakker Magnetics


	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	91
	0830
	Вихревой сепаратор HBM 29.723/12/B-800 (Eddy Current HBM 29.723/12/B-800)
	1
	Bakker Magnetics


	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Валок-разделитель
	
	

	92
	0840
	Разгрузочный конвейер для алюминия HBGT250/800*7900 (Discharge conveyor AL HBGT250/800*7900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	93
	0850
	Конвейер контроля качества для алюминия HBGT250/600*6250 (Quality control conveyor AL HBGT250/600*6250)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	94
	0860
	Платформа контроля качества для алюминия (Quality control platform AL)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	95
	0870
	Разгрузочный конвейер Unders Elliptical ТВ  800*8500 (Discharge conveyor Unders Elliptical ТВ 800*8500)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Скребок внутри конвейера
	
	

	
	
	Рабочий переключатель (1)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	96
	0880
	Разгрузочный конвейер для сортируемых вручную остатков HBGT250/800*10900 (Disch. Conv. Manual sorted residue HBGT250/800*10900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	97
	0890
	Передаточный конвейер для сортируемых вручную остатков HBGT250/800*17900 (Transfer conv. Manual sorted residue HBGT250/800*17900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	98
	0900
	Разгрузочный конвейер для остатков ТВ 1000*35000 (Discharge conveyor Residue ТВ 1000*35000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Скребок внутри конвейера
	
	

	
	
	Рабочий переключатель (1)
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	99
	0920
	Разгрузочный конвейер для остатков в вихревом сепараторе HBGT250/800*8900 (Disch. Conv. Residue Eddy Current HBGT250/800*8900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	100
	0970
	Лента бункерного накопителя для низкосортного пленочного материала HBT1200/2000*9000 (Bunker belt Low Grade Film HBT1200/2000*9000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Смазка цепи
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	101
	0980
	Лента бункерного накопителя для высокосортного пленочного материала HBT1200/2000*9000 (Bunker belt High Grade Film HBT1200/2000*9000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Смазка цепи
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	102
	0990
	Лента бункерного накопителя для старого гофрокартона HBT1200/2000*9000 (Bunker belt OCC HBT1200/2000*9000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Смазка цепи
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	103
	1000
	Лента бункерного накопителя для бумаги HBT1200/2000*9000 (Bunker belt Paper HBT1200/2000*9000)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Смазка цепи
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	104
	1010
	Неподвижный бак для полиэтилена высокой плотности N — 45 м3 (Fixed bin HDPE-N - 45 m3)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	105
	1020
	Неподвижный бак для полиэтилена высокой плотности C — 45 м3 (Fixed bin HDPE-C - 45 m3)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	106
	1030
	Неподвижный бак для полипропилена — 45 м3 (Fixed bin PP - 45 m3)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	107
	1040
	Неподвижный бак для полиэтилентерефталата N — 45 м3 (Fixed bin PET-N - 45 m3)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	108
	1050
	Неподвижный бак для полиэтилентерефталата C — 45 м3 (Fixed bin PET-C - 45 m3)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	109
	1060
	Неподвижный бак для алюминия — 45 м3 (Fixed bin AL - 45 m3)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	110
	1070
	Неподвижный бак для смешанного пластмассового материала — 45 м3 (Fixed bin Mixed Plastics - 45 m3)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	111
	1080
	Неподвижный бак для фторсодержащего эластомера — 45 м3 (Fixed bin FE - 45 m3)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Рабочий выключатель
	
	

	112
	1090
	Блок переключателей сортировочной системы (Switchbox sorting system)
	1
	Schneider Electric

	
	
	Соединение аварийного останова
	
	

	
	
	Дополнительный громкий гудок
	
	

	
	
	Дополнительная панель управления с сенсорным экраном (1)
	
	

	
	
	Дополнительная панель управления с сенсорным экраном (2)
	
	

	
	
	Дополнительная панель управления с сенсорным экраном (3)
	
	

	
	
	Блок переключателей кондиционирования воздуха
	
	

	
	
	Обогрев блока переключателей
	
	

	
	
	Бункер с дистанционным управлением
	
	

	
	
	Кабельная разводка, непроницаемая для крыс
	
	

	113
	1100
	Подающий конвейер для упаковочного пресса HBT1200/1600*42900 (Feed conveyor Baler HBT1200/1600*42900)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Смазка цепи
	
	

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	114
	1110
	Наклонный конвейер для упаковочного пресса HBT1200/1600*15800 (Incline conveyor Baler HBT1200/1600*15800)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V


	
	
	Смазка цепи
	
	

	
	
	Рабочий переключатель
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	115
	1120
	Упаковочный пресс, HBC100 (75 кВт) (Baler, HBC100(75kW)
	1
	BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY B.V

	
	
	Промежуточный бункер
	
	

	
	
	Ленточный подающий бункер
	
	

	
	
	Смотровая платформа с лестницей, имеющей защитное ограждение
	
	

	
	
	Задняя проволочная платформа
	
	

	
	
	Передняя проволочная платформа
	
	

	
	
	Только нижний лист настила Hardox
	
	

	
	
	Перфоратор для бутылок из полиэтилентерефталата
	
	

	
	
	Более высокая установка упаковочного пресса
	
	

	
	
	Перекрестные проволочные прутки, 3 горизонтальных проволочных прутка
	
	

	
	
	Правая проволочная платформа
	
	

	
	
	Левая проволочная платформа
	
	

	
	
	Крупный цифровой дисплей длины кипы
	
	

	
	
	Нагреватель масла для главного маслобака гидравлической системы
	
	

	
	
	Кондиционирование воздуха для блока переключателей
	
	

	
	
	Статистика BIOS
	
	

	
	
	Офис BIOS
	
	

	
	
	Модем
	
	

	
	
	Обогрев для блока переключателей
	
	

	
	
	Адаптация к окружающим условиям
	
	

	
	
	Выход кипы
	
	

	
	
	Адаптивная пропорциональная система канального прессования (APCP)
	
	



