Приложение №

к Извещению на право заключения договора

на изготовление и монтаж технической площадки

для нужд ООО «МАГ Груп»

- Техническое задание

- Изготовление и монтаж технической площадки для обслуживания оборудования Современного мусоросортировочного комплекса по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Договор подряда (далее –Договор) |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Современный мусоросортировочный комплекс |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 |
| 5. | Назначение объекта | Техническая площадка для обслуживания оборудования |
| Описание основных работ и требований по Договору |  |  |
| 6. | Описание площадки | Техническая площадка для обслуживания оборудования. высота — 4000мм, ширина — 1000мм, длинна-5000мм. Состав технической площадки для обслуживания: - Стойки швеллер № 12 - Лаги пола швеллер № 12 - Настил пола лист рифленый «Чечевица» 4) Лестница: косоуры — швеллер № 12 ступени — уголок 50*50 с приваренным листом «Чечевица» - Ограждения площадки и лестницы, монтаж давальческого изделия - Крепление стоек площадки к полу - химические анкеры. - Окраска металлоконструкций производится вручную грунтом серого цвета марки ГФО-021 в два слоя |
| 7. | Требования по установке | Место установки, размеры и конфигурацию площадки согласовать с Заказчиком непосредственно перед началом производства работ. |