Приложение № 3 к Извещению

- Техническое задание

Строительство ограждения по периметру площадки современного сортировочного комплекса и хозяйственной зоны полигона ТБО «МАГ-1»по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения строительных работ | Договор подряда (далее –Договор) |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Современный полигон ТБО |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 |
| Описание основных работ и требований по Договору |  |  |
| 6. | Описание ограждения | Секционное ограждение по периметру площадки современного сортировочного комплекса. Секции заводского производства из сварных оцинкованных прутьев с полимерным покрытием ( RAL 6005), пруток диаметром не менее 4 мм, Высота секции- 2030мм, Ширина секции-2500мм., Ячейка – 50(55)*200мм. Рёбра жёсткости секции – 4 шт., прутья наверху секций выступают не менее 30 мм. Столб из стальной оцинкованной трубы 62*55 мм. с полимерным покрытием ( RAL 6005) длиной не менее 3000 мм. с крышкой, крепление скоба + болт. |
| 7. | Требования по установке | Столбы устанавливаются в пробуренные скважины на глубину не менее 1 метра и бетонируются бетоном марки М-200. Место установки ограждения согласовать с Заказчиком непосредственно перед началом производства работ. На основании полученной от Заказчика информации, по месту установки ограждения составить проект профиля установка ограждения с учётом перепада высот профиля и согласовать его с Заказчиком |
| 8. | Объём работ | Выполнить ограждение по периметру площадки современного сортировочного комплекса общей протяжённостью 232,5 м.п. (93 секции 2,5 метра, 95 столбов) Три столба предусмотреть съёмными. Место установки съёмных столбов согласовать с заказчиком непосредственно перед началом работ. |
| 9. | Описание ограждения | Ограждение хозяйственной зоны полигона ТБО «МАГ-1» из окрашенного профнастила марки С-8. Цвет – зелёный(RAL 6005). Столбы окрашенные с заглушками 60х60 длиной 4,5 метра. Расстояние между столбами 2,5 метра. Четыре окрашенных прогона из квадратной трубы 40х20х1,5 мм |
| 10. | Требования по установке | Столбы устанавливаются в пробуренные скважины на глубину 1,5 метра и бетонируются бетоном марки М-200. Место установки ограждения согласовать с Заказчиком непосредственно перед началом производства работ. На основании полученной от Заказчика информации, по месту установки ограждения составить проект профиля установка ограждения с учётом перепада высот профиля и согласовать его с Заказчиком. Цвет – зелёный(RAL 6005) |
| 11. | Объём работ | Выполнить 50 метров ограждения хозяйственной зоны полигона «МАГ-1». |
| 12. | Геодезическая разбивка | Выполняется исполнителем |