# Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий для корректировки

проектной документации «1-я очередь полигона ТБО для г.г. Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – «МАГ-1»

ООО «МАГ Груп»

2020 г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Полигон твёрдых коммунальных отходов «МАГ-1» |
| 2 | Район, пункт и площадка строительства | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 Земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000004:74. Общая площадь землеотвода составляет 695 842,0 м². Ситуационный план размещения полигона прилагается. |
| 3 | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 4 | Исполнитель |  |
| 5 | Требования к разрабатываемой документации | Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, и инженерно-гидрометеорологических изысканий в соответствии с требованиями: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»; ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность»; ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и другими действующими нормативными документами |
| 6 | Требования к исполнителю | Являться членом СРО и иметь допуски к выполнению следующих работ: - выполнять инженерные изыскания; - осуществлять подготовку проектной документации. Наличие соответствующей документации по используемому оборудованию, а также аккредитация привлекаемых исследовательских лабораторий |
| 7 | Исходные данные для проектирования | - Акт выбора земельного участка, утвержденный администрацией городского округа и федеральными службами. - Инженерно-топографические изыскания района строительства полигона в M l :500. - Градостроительный план земельного участка. - Правоустанавливающие документы объекта. - Фондовые и опубликованные материалы, официальные справки административных, контролирующих отраслевых и надзорных органов. - Материалы инженерных изысканий прошлых лет и специальных региональных исследований. - Материалы действующего проекта на объект и иных документов. •- Результаты производственного контроля (ППК) и экологического контроля (ПЭК) на объекте. • Сведения о разрешительной документации на существующий объект. • Сведения о наполнении карт полигона (объем, состав). |
| 8 | Состав работ по инженерно-экологическим изысканиям | Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования. Инженерные изыскания должны решать следующие задачи: - установления функциональных зон и определения планируемого размещения объектов при территориальном планировании; - выделения элементов планировочной структуры территории и установления границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства, включая линейные сооружения; - определения возможности строительства объекта; - выбора оптимального места размещения площадок (трасс) строительства; - принятия конструктивных и объемно-планировочных решений; - составления прогноза изменений природных условий; - разработки мероприятий инженерной защиты от опасных природных процессов; - ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирования информационных систем обеспечения градостроительной деятельности всех уровней. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой, табличных и графической формах и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения. Исполнитель выполняет следующие работы: 1. Инженерно-геодезические изыскания выполняются для получения достоверных и достаточных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов), существующих и строящихся зданиях и сооружениях, элементах планировки, проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. 2. Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью комплексного изучения инженерно-геологических условий территории для получения необходимых и достаточных материалов при подготовке документов территориального планирования и планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений. 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются для комплексного изучения гидрометеорологических условий территории с целью получения необходимых и достаточных материалов для подготовки документов территориального планирования и планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений. 4. Инженерно-экологические изыскания выполняются для получения материалов и данных о состоянии компонентов окружающей среды и возможных источниках ее загрязнения необходимых для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений. 5. Подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния: - обосновать технологических решений для организации работ на объекте с учетом внедрения наилучших доступных технологий; - провести сравнение альтернативных технологических решений с учетом специфики объекта; - провести опытно-промышленные испытания выбранных технологических решений для данного объекта; - дать рекомендации по составу природоохранных мероприятий и оптимальной организации работ на объекте. |
| 9 | Описание объекта | Мощность объекта 882 826,0 т/год Морфологический состав отходов – ТКО, КГО и промышленные отходы. Состав объекта: - Подъездная дорога, по которой осуществляются подвоз ТКО и обратное движение порожних мусоровозов. - Административно-хозяйственная зона. - Технологическая (промышленная) зона в составе шести участков захоронения отходов; технологическая (промышленная) зона соединена с хозяйственной зоной внутриплощадочной дорогой. - Пруд-накопитель. - Участок современного мусоросортировочного комплекса. |
| 10 | Объемы изъятия природных ресурсов | Данные по полигону ТКО: Отведенная общая площадь под полигон – 69,58 га. Участок захоронения – 46,7 га. Хозяйственная зона – 1,62 га. Площадь твердых покрытий – 0,105 га. Площадь озеленения – 0,955 га. Санитарно-защитная зона полигона –1000 м |
| 11 | Сроки выполнения работ | 45 календарных дней с момента заключения договора |
| 12 | Требования к предоставлению отчетных материалов | Технический отчет по результатам инженерных изысканий должен содержать следующие разделы и требования: - Введение. - Изученность территории. - Физико-географические условия района работ и техногенные факторы. - Методика и технология выполнения работ. - Результаты инженерных изысканий. - Предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния. - Сведения о контроле качества и приемке работ. - Заключение. - Использованные документы и материалы. - Текстовые приложения. - Графическая часть. Состав отчетных материалов должен соответствовать нормативной документации, указанной в п. 5 настоящего технического задания. Отчетные материалы предоставляются в бумажном виде в количестве 3 экземпляров и 1 экземпляр на электронном носителе. |

| Исполнитель: __________________/__________./ М.П. | Заказчик: ООО «МАГ Груп» Генеральный директор _____________________/Житников М.С./ М.П. |
| --- | --- |