Согласовано:

_______/  ./

м.п.

«_____» __________2020 г

Утверждаю:

_______/

м.п.

«_____» __________2020 г

# Техническое задание

на выполнение комплекса работ, включающих корректировку проектно-сметной документации   «1-я очередь полигона ТБО для г.г. Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области–полигон МАГ-1», подготовку полного комплекта документов, для прохождения общественных слушаний и государственной экологической экспертизы ООО «МАГ Груп»

2020 г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Полигон твёрдых коммунальных отходов «МАГ-1» ООО «МАГ Груп». |
| 2 | Район, пункт и площадка строительства | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 Земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000004:74. Общая площадь землеотвода составляет 695 842,0 м². Ситуационный план размещения полигона прилагается. |
| 3 | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 4 | Подрядчик | Будет определен согласно конкурсной процедуре. |
| 5 | Цель проекта | Усовершенствование существующего современного безопасного объекта размещения ТКО (III, IV, V категории опасности) полигона МАГ-1 для обработки, захоронения и утилизации ТКО. |
| 6 | Назначение объекта | Объект предназначен для приема, обработки, захоронения и утилизации отходов производства и потребления (в том числе твердые коммунальные отходы (далее ТКО)) IV-V класса опасности, а также размещения отходов производства и потребления, не относящихся к ТКО, в том числе твердых промышленных отходов III-V категории опасности, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов». |
| 7 | Требования к разрабатываемой документации | Выполнить комплекс работ в соответствии с требованиями: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» Инструкция Института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН и Пермского государственного технического университета Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова утверждена Минстроем России 02.11.1996 года «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» «Об охране окружающей среды» ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об экологической экспертизе» ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» ФЗ от 21.07.97 №117-ФЗ Приказ Минприроды России №204 от 06.05.2014 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня» Приказ Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Приказ Минприроды РФ №539 от 29.12.1995 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» Постановление Правительства РФ №698 от 11.06.1996 «Об утверждении Положения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы» ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 № 89-ФЗ ФЗ РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ Приказ Минприроды России от 04.03.2016 N 66 «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владенииобъектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» |
| 7 |  | Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы». Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» ГОСТ Р 56598-2015. Национальный стандарт РФ «Ресурсосбережение.Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов» ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель» ИТС 17-2016. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. «Размещение отходов производства и потребления» (утв. Приказом Росстандарта от 15.12.2016 № 1885) Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| 8 | Требования к Подрядчику | Нахождение в СРО с возможностью осуществлять подготовку проектно-сметной документации. |
| 9 | Исходные данные для проектирования | - Материалы ОАО «Уральский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства (ОАО «УНИИ КХ») «1-я очередь Полигона ТБО для г.г.Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1» 2010 г., шифр 039-280-10-00» - Документы на земельный участок. - Инженерно-топографические изыскания района строительства полигона в M l :500. - Градостроительный план земельного участка. - Технологический регламент полигона ТБО «МАГ-1», предназначенного для размещения твердых бытовых отходов городов Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района Нижегородской области, разработанный Академией Коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова. - Материалы инженерных изысканий, включая технические отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям за текущий год, для корректировки проектно-сметной документации полигона твёрдых коммунальных отходов, а также специальные региональные исследования, проекта на полигон и иных документов. |
| 10 | Состав основных работ | Корректировка проектно-сметной документации «1-я очередь полигона ТБО для г.г. Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области–полигон МАГ-1», подготовка полного комплекта документов, для прохождения общественных слушаний и государственной экологической экспертизы. Подрядчик выполняет следующие работы: - Выполняет корректировку проектно-сметной документации полигона твёрдых коммунальных отходов «МАГ-1», проводит необходимые согласования в надзорных ведомствах, получает установленные законодательством РФ необходимые экспертные заключения, разрешения. - Выполняет корректировку имеющихся технических решений по очистке фильтрата. - Выполняет корректировку технических решений по сбору и использованию свалочного газа. - Выполняет корректировку технических решений по рекультивации - Выполняет довнесение в проектно-сметную документацию необходимых современных технических решений по компостированию. - Вносит в состав проектно-сметной документации сведения об отходах, допущенных к размещению на полигоне по классу опасности. - Принимает непосредственное участие в публичных слушаниях, готовит презентационные материалы и необходимые документы для оформления итогов общественных слушаний. - Формирует полный пакет документов и направляет на государственную экологическую экспертизу. - Осуществляет полное сопровождение на всех этапах работ и оперативно вносит необходимые корректировки по согласованию с Заказчиком. |
| 10.1 | Состав работ по корректировке проектно-сметной документации | Подрядчик выполняет корректировку проектно-сметной документации по следующим пунктам: - Корректировка формирования откосов карт. - Корректировка площади карты №4 до 10 га. - Корректировка площади и местоположения пруда-накопителя. - Корректировка площади карты №6. - Объединение карт №1 и №4. - Корректировка допустимой высоты карт, без увеличения нагрузки на грунт. - Размещение на каждой карте емкостей для сбора фильтрационного раствора (фильтрата). - Корректировка линий сбора фильтрата на картах. - Внесение решений по использованию систем и технологий сбора и очистки фильтрационного раствора (фильтрата), ливневых и талых вод с блоком водоподготовки и (или) иными техническими сооружениями. - Устройство скважины технического водоснабжения. - Внесение решений по использованию систем автоматизированного полива тела карт размещения отходов. - Корректировка на карте №3,4,5 размещения и диаметров наращиваемых труб газовыпусков для исключения доступа кислорода в трубы сбора свалочного газа (биогаза). - Внесение решений по дегазация полигона с системой сбора и возможной очистки и использования свалочного газа (биогаза). - Внесение решений по компостированию органических отходов. - Корректировка очерёдности строительства карт. - Корректировка ведения деятельности по размещению отходов с возможностью приема отходов с III –V класса. - Корректировка в эксплуатации дезинфицирующей ванны. - Корректировка установки забора по периметру полигона. - Замена конструкции переносного сетчатого ограждения на рабочих картах полигона. - Корректировка толщины применяемых изолирующих материалов. - Технологические решения по рекультивации закрытых карт. - Корректировка описания земель и порядка их передачи после полной рекультивации. - Корректировка объема и необходимости проведения мелиоративных работ. - Корректировка энергоснабжения полигона. - Холодный склад готовой продукции МСК. |
| 10.1 | Состав работ по корректировке проектно-сметной документации | - Корректировка очередности строительства и ввода объектов в эксплуатацию. - Корректировка системы мониторинга на объекте. - Внесение решений по строительству площадки для хранения отходов сроком до 11 месяцев. - Разработка и внесение решений (предложений) по деятельности объекта, с целью улучшения, модернизации, повышения эффективности проводимых мероприятий с использованием передовых технологий в области обращения с ТКО. |
| 10.2 | Состав работ по организации публичных обсуждений | Подрядчик выполняет следующие работы: - Полная готовность проектно-сметной документации к публичным обсуждениям в форме слушаний - Подготовка печатных материалов и презентации - Оповещение населения о предстоящих слушаниях - Присутствие представителей на слушаниях и консультации по проекту. |
| 10.3 | Состав работ для сопровождения прохождения ГЭЭ | Подрядчик выполняет следующие работы: - Формирование необходимого пакета документов для прохождения ГЭЭ - Получение и оформление всех необходимых экспертных заключений - Полное сопровождение процедуры ГЭЭ в органах надзора и оперативное внесение необходимых корректировок. |
| 11 | Сроки выполнения работ | Согласно календарному плану проведения полного комплекса работ |
| 12 | Особые условия | Обеспечить увязку проектно-сметной документации с проектными решениями по сбору и использованию свалочного газа и фильтрата. Подрядчику уточнить и при необходимости запросить у Заказчика исходные данные для разработки раздела. |
| 13 | Требования к предоставлению отчетных материалов | Состав и комплектность отчетных материалов: - Проектно-сметной документация, состоящая из текстовой и графической частей: - Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектно-сметной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. - Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. - Полный комплект документов для публичных обсуждений и прохождение ГЭЭ. Состав отчетных материалов должен соответствовать нормативной документации, указанной в п.7 настоящего технического задания. Отчетные материалы предоставляются в печатном виде в количестве 3 экземпляров и 1 экземпляр на электронном носителе. |