- Техническое задание

- На поставку спец одежды и СИЗ для «Современного сортировочного комплекса ТБО на территории  действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1» , по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для исполнения договора | Условия, определенные Договором; |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | «Современный сортировочный комплекс ТБО» |
| 4. | Адрес поставки и сбора Товара/Изделий | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |
| 5 | Общие требования | 1. Поставка средств индивидуальной защиты (Товара/Изделий), согласно «Спецификации» (Приложение № 1); 2. Поставка Товара/Изделий осуществляется по заявкам Покупателя. 3. Доставка Товара/Изделий осуществляется транспортом Исполнителя на объект Заказчика по адресу, указанном в п.4. настоящей спецификации. 4. Услуги по обслуживанию включают в себя: - ремонт рабочей одежды - химчистка и/или промышленная стирка; - сушка - глажение - упаковка. |
| 6 | Технические требования | Впервые поставляемые партии Товара/Изделий должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Исполнителя или третьих лиц). Товар должен соответствовать модификации, указанной в настоящей «Спецификации». |
| 7 | Дополнительные (специальные) требования | Согласование, нанесение, восстановление логотипов, именных или цифровых маркировок на изделиях. Периодичность проведения промышленной стирки рабочей одежды – раз в две недели, либо по согласованию с Заказчиком. Ремонт, замена изношенных Изделий по согласованию с Заказчиком. |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на поставленный Товар/Изделия устанавливается согласно ГОСТ и ТУ, (но не менее срока гарантии производителя). |
| 9 | Требования к порядку расчета | Оплата поставки Товара/Изделий производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента выставления счёта-фактуры, счёта, товарной накладной Оплата Услуг по обслуживанию товара производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписанного Сторонами акта оказанных услуг. |

| № пп. | Номенклатура | Количество/Ед. измерения | Стоимость за единицу с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ботинки кожаные с защитным подноском | 176 пар |  |
|  | Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа юфть толщиной 1,8 2,0 мм. Глухой клапан-язык из хромовой кожи обеспечивает комфорт в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Для защиты в носочной части стопы применяется внутренний защитный носок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчива к воздействию агрессивной среды масел, нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (-40/+160оС) термопластичного полиуретана. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: нетканое полотно. Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Клапан: глухой. Цвет: черный. Полнота: 10. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.187-97 |  |  |
| 2 | Полумаска фильтрующая (респиратор) 0101 FFP1 "НРЗ" | 3120 шт. |  |
|  | Защита от пыли и туманов. Обеспечивает плотное прилегание к лицу. Не теряет своих защитных свойств в условиях повышенных и пониженных температур. Область применения: чугуно- и сталелитейное производство, машиностроение, строительство, судостроение, сельское хозяйство и др. Масса: 9 г. Обеспечивает защиту FFP1 (до 4 ПДК)ТР ТС 019/2011 Сделано в России |  |  |
| 3 | Комбинезон одноразовый материал спанбонд | 5664 шт. |  |
|  | Изготовлен из 100% полипропилена cпанбонд (плотность 40 г/кв.м) нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций, имеет хорошую воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными свойствами. Разрешен к применению в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.100-80 |  |  |
| 4 | Вкладыши (беруши) Билсом 303 Смол для диспенсера ЛС-400 33 Дб (1006187) Honeywell (упак. - 200 пар) | 10 упаковок |  |
|  | Снижение уровня шума на 33 дБ Вкладыши из мягкого вспененного полиуретана принимают форму ушного канала и обеспечивают комфорт при ношении. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы. Упаковка: 200 пар. ТР ТС 019/2011 |  |  |
| 5 | Боты диэлектрические | 5 пар |  |
|  | Материал: резина. Метод крепления: формовой. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 13385-78 |  |  |
| 6 | Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные | 5 пар |  |
|  | Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Изготавливаются из латекса. ТР ТС 019/2011 ТУ 38.306-5-63-97 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ Р 12.4.246-2008 |  |  |
| 7 | Перчатки краги с полным нитриловым покрытием | 3264 пары |  |
|  | Материал: специальное нитриловое покрытие защищает от проколов и порезов, отталкивает продукты нефтепереработки, смазочные материалы и грязь. Особенности модели: повышенная защита от проколов и порезов, высококачественные маслобензостойкие, износостойкие перчатки предназначены для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях. Назначение: работы с загрязнёнными материалами, битым стеклом, металлической стружкой. ГОСТ 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 420 |  |  |
| 8 | Перчатки трикотажные "Строй" с точечным полимерным покрытием | 8736 пар |  |
|  | Применение высококачественного комбинированного сырья (полиэфирной нити и хлопчатобумажной пряжи) создает дополнительную прочность трикотажа на разрыв и истирание, сохраняя при этом гигиенические свойства хлопка. Предназначены для защиты рук от истирания, качественное ПВХ-покрытие ладони гарантирует удобный захват и высокую износостойкость. Оптимальная толщина трикотажа обеспечивает высокую чувствительность рук при выполнении работ. Класс вязки 10. Состав: пряжа хлопкополиэфирная (содержание хлопка не менее 80%). Масса одной пары: 48 г. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 |  |  |
| 9 | Сапоги резиновые с защитным подноском | 3 пары |  |
|  | Сапоги защищают от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%. Подошва имеет самоочищающийся профиль, способствующий хорошей сцепляемости с поверхностями, и обладает высокой плотностью, что обеспечивает повышенную устойчивость к истираниям. Эластичное удобное голенище. Комплектуются двухслойной вкладной стелькой. Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Внутренний защитный носок: металлический (Мун 200). Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н). Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой. ТР ТС 019/2011 ТУ 2595-001-50290598-02 |  |  |
| 10 | Перчатки резиновые КЩС | 672 пары |  |
|  | Универсальные перчатки. Изготавливаются из 100% латекса c хлопковым напылением внутри. Обладают стойкостью к химическому воздействию слабых водных растворов кислот и щелочей. Имеют специальную обработку для уменьшения риска аллергических реакций. Благодаря небольшой толщине обеспечивают превосходную чувствительность. Применение: хозяйственные работы с моющими средствами, легкие сборочные операции, чистка и техническое обслуживание оборудования Толщина: 0,35 мм. Длина: 305 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 420 |  |  |
| 11 | ПЕРЧАТКИ трикотажные с полимерным покрытием (10 класс) | 1540 пар |  |
|  | Перчатки трикотажные усиленные двойным слоем латекса для более интенсивного режима износа. Полное покрытие слоем латекса ладонной части и кончиков пальцев значительно повышает сцепные свойства и продлевает срок службы перчаток. Класс вязки: 10-й. Защита: Ми. Материал: хлопок 100%, залитые 2-х слойным полимерным покрытием ладонь и пальцы. ГОСТ 12.4.252-2013 |  |  |
| 12 | Сапоги Резиновые | 22 пары |  |
|  | Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой. Высота: 34 см. ТР ТС 019/2011 ТУ 2590-003-51664612-2013 |  |  |
| 13 | Очки О37 UNIVERSAL TITAN (Универсал Титан) | 1506 шт. |  |
|  | Конструкция: открытые, с боковой защитой и регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла из оптически прозрачного материала Plexiglas, универсального применения. Регулируется длина заушников. Защитные свойства: предназначены для защиты глаз от летящих частиц (45 м/с), устойчивы к воздействию химических веществ. Защита от УФ-излучения. Оптический класс 1. Покрытие линз: специальное покрытие линз защищает от истирания и царапания. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 (ЕН 166-2002) |  |  |
| 14 | Каска СОМЗ-55 Favori T "Фаворит" оранжевая | 104 шт. |  |
|  | Конструкция: ударопрочный корпус каски выполнен из материала TermotreK. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой Эталон, наголовным креплением STANDART и подбородочным ремнем. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (53-65 см). Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы, в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от 50 до +50 С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: оранжевый. ТР ТС 019/2011 |  |  |
| 15 | Каска белая | 46 шт. |  |
|  | Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой Эталон, наголовным креплением STANDART и подбородочным ремнем. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (53-65 см). Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы, в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Температурный режим: от 50 до +50 С. Масса корпуса: 240 г. Цвет: белый. ТР ТС 019/2011 |  |  |
| 16 | Жилет сигнальный 2-го класса защиты | 29 шт. |  |
|  | Центральная застежка на ленту-липучку, боковые накладные карманы. Кант износостойкая ткань серого цвета. Ткань: 100% полиэфир, плотность 120 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: флуоресцентный оранжевый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2014 |  |  |
| 17 | Сапоги валяные (валенки) на резиновой подошве для защиты от пониженных температур | 10 пар |  |
|  | Верх обуви: натуральная шерсть. Подошва: резина. ТР ТС 019/2011 ТУ 8167-002-05251923-2014 |  |  |
| 18 | Сапоги кожаные утепленные | 62 пары |  |
|  | Материалы верха обуви натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм на союзке и заднике и кирза, дублированная мехом (шерстином), на голенище. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию химических факторов масел, нефти, нефтепродуктов). Голенище регулируется по ширине. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Верх обуви: натуральная кожа + кирза, дублированная мехом. Подкладка: мех (шерстин). Стелька: мех (шерстин). Подошва: двухслойная маслобензостойкая, пенополиуретан/нитрильная резина. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 |  |  |
| 19 | Кепи-бейсболка | 6 шт. |  |
|  | Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок). Цвет: зеленый. Размер: 54 62 (регулируемый). ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 |  |  |
| 20 | Шапка-зимняя | 2 шт. |  |
|  | Шапка из современных материалов создана для выполнения работ в холодное время года. Для пошива используется ткань Оксфорд с водоупорными свойствами. Утеплитель холлофайбер надежно удерживает тепло. Подклад из флиса (240 г/м2) обеспечивает изделию комфортность и дополнительное утепление. Для регулирования размера предусмотрен резиновый шнур с фиксатором. ТР ТС 017/2011 ГОСТ 10325-2014 |  |  |
| 21 | Шапка-ушанка | 2 шт. |  |
|  | Искусственный мех. Цвет: черный. ТР ТС 017/2011 ГОСТ Р 53916-2010 |  |  |
| 22 | Плащ мужской "Посейдон" (Poseidon WPL) для защиты от воды | 14 шт. |  |
|  | Плащ с застежкой на двухзамковую молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги. Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/кв.м. Водоупорность ткани не менее 5 000 мм вод. ст. Цвет: темно-синий. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.134-83 |  |  |
| 23 | Рукавицы из парусины полульняной (брезент) | 48 пар |  |
|  | Предназначены для защиты рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений, от искр, брызг расплавленного металла и окалины. Брезент, плотность 480 г/кв.м. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.252-2013 |  |  |
| 24 | Ботинки кожаные утепленные, ПУ\ТПУ, защитный подносок | 21 пара |  |
|  | Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8 2,0 мм. Глухой клапан-язык изготовлен из кожи хромовой для верха обуви, обеспечивает комфорт в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Подкладка и вкладная стелька из шерстина. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды масел, нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (-40/+100оС) термопластичного полиуретана. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: шерстин. Внутренний защитный носок Мун 200. Клапан: глухой. Цвет: черный. Полнота: 10. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 |  |  |
| 25 | Перчатки утеплённые х/б с рифленым латексным покрытием | 53 пары |  |
|  | Перчатки из акриловой пряжи Основа 10 класса вязки. Покрытие ладони - текстурированный латекс глубокого макания синего цвета. Перчатки предназначены для использования до - 10 градусов Цельсия. Текстурированное латексное покрытие предотвращает проскальзывание обледенелых или холодных предметов или влажных и скользких предметов, предотвращает намокание перчатки. Плотная толстая основа со специальным начесом внутри сохраняет тепло рук и позволяет с комфортом работать на улице в зимний период при любой температуре до -30. ГОСТ 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 420 |  |  |
| 26 | Перчатки полушерстяные (вкладыш) | 6 пар |  |
|  | Перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж создает теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохраняет руки в тепле. Класс вязки 7. Состав: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН). ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 |  |  |
| 27 | Костюм мужской сигнальн.-3 кл., для защиты от механических воздействий и ОПЗ /куртка+брюки/ | 3 компл. |  |
|  | Куртка + брюки Костюм соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимости Удлиненная куртка с потайной застежкой на пуговицы, предотвращающей соприкосновение фурнитуры с оборудованием. Удобные боковые и нагрудные карманы со складками для объема. Вентиляционные отверстия в области лопаток. Рукава с локтевым швом на манжетах. Слева, под клапаном кармана, петля для крепления бейджа. Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. Функциональные карманы, карманы на боковых швах со складками для объема. В области колен дополнительный объем, подрез под коленом исключает излишние заломы. Хлястики на поясе для регулирования объема по талии. Ткань основная: смесовая (75% полиэфир, 25% хлопок), с водоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м. Ткань фоновая: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Cоответствует европейскому стандарту EN 471 для специальной одежды повышенной видимости. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость. Цвет: серый с флуоресцентным оранжевым. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2014 ГОСТ 12.4.280-2014 |  |  |
| 28 | Бельё мужское трикотажное | 16 компл. |  |
|  | Нательное белье предназначается для защиты от пониженных температур. Состоит из рубахи и кальсон. Рукава рубахи и низ кальсон на манжетах. Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м. ТР ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009 |  |  |
| 29 | Подшлемник утеплённый | 11 шт. |  |
|  | Состав: 100% хлопок. Цвет: черный. Размер: 54-64 (регулируемый). |  |  |
| 30 | Костюм мужской для защиты от пониженных температур /куртка+полукомбинезон/ | 143 компл. |  |
|  | Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан, воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Боковые накладные карманы с клапаном, внутренний карман для документов. Кулиски по талии и по низу куртки дополнительная защита от ветра. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками. Утепленный капюшон пристегивается на молнию. Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с удобными боковыми карманами, сзади по талии стянут эластичной тесьмой. Бретели с застежкой на пряжку-трезубец регулируются по длине, внизу штрипки на пуговице. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Утеплитель: Филгуд , 150 г/кв.м,, куртка 3 слоя, полукомбинезон 2 слоя. Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань (100% полиэфир). Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: зеленый, для ИТР – зеленый с оранжевыми вставками. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011 2(3) класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах |  |  |

| 31 | Куртка мужская для защиты от пониженных температур «Винтер» | 22 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куртка с застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитным клапаном. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом. Боковые и прорезной (утепленные) карманы, внутренние карманы. Рукава с полушерстяными напульсниками. Ширина куртки по низу регулируется шнуром с двухшнурными фиксаторами. Капюшон утеплённый, 1 слой утеплителя. Ткань верха: 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: Филгуд , 150 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% полиэфир. Сигнальный элемент: кант из световозвращающего материала. Цвет: зеленый, отделка черный. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011 2 класс защиты от пониженных температур воздуха, для эксплуатации в I, II, III климатических поясах |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Костюм мужской для защиты от механических воздействий и ОПЗ /куртка+полукомбинезон/ | 176 компл. |  |  |  |  |  |
|  | Куртка + полукомбинезон Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Многофункциональные карманы, специальный карман для телефона с отделением для ручки. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин. Ширина куртки регулируется по низу хлястиками. На спине складки для свободы движения. Рукава на манжетах. Полукомбинезон с карманами, сзади накладные карманы и карман для инструмента. Эластичная тесьма на талии. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: зеленый, отделка салатовый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Удерживающая система со стропом из каната Прогресс Сефети УС 1 В | 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Удерживающая система (безлямочная) со стропом из каната Данная система является принадлежностью личного снаряжения, предохраняющего работающего от падения с высоты в процессе производства строительных, монтажных, ремонтных и восстановительных работ. Применение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Система состоит из привязи (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец) и стропа (полиамидного каната, монтажный карабин и крепежная петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы. Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс) Длина строп: 1,45 м +\- 50 мм Обхват пояса: 740-1440 мм Объем: 0.0025 Вес изделия: 1 ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 358-2008 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками и стропом из каната Прогресс Сефети УС 2 ВЖ | 9 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из полиамидного каната Данная система является принадлежностью личного снаряжения, предохраняющего работающего от падения с высоты в процессе производства строительных, монтажных, ремонтных и восстановительных работ. Применение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. На привязи имеется заднее D-кольцо на которое можно присоединить строп из ленты или каната (от 2 до 50 м) для проведения спасательных работ, экстренной эвакуации, опускания и подъема рабочих из замкнутых пространств, а также за это D-кольцо может крепиться строп с амортизатором для страховки при падении с высоты. Система состоит из привязи с наплечными и набедренными лямками (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец на поясе и одного на спине) и стропа (полиамидный канат, монтажный карабин и крепежная петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы. Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс) Длина строп: 1,45 м +\- 50 мм Обхват пояса: 740-1440 мм Объем: 0.005 Вес изделия: 1.7 ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 358-2008 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Фартук прорезиненный |  | 330 шт. |  |  |  |  |
|  | Описание: Фартук с цельнокроеным нагрудником, с регулируемой шейной завязкой, притачными завязками по талии, накладным карманом. Все срезы фартука обработаны швом в подгибку. Защита: Вн, З Материал: диагональ прорезиненная ГОСТ 12.4.029-76 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Нарукавник прорезиненный (тк.диагональ) |  | 355 шт. |  |  |  |  |
|  | Нарукавник прорезиненный сделан из материала «Диагональ» черного цвета. Такие нарукавники подходят для работы в любой сезон года. Материал «Диагональ» - хлопчатобумажная ткань, обладающая повышенной устойчивостью к износу и сохраняет очень надолго свой цвет. плотность 300г/м. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель                                                                                                Заказчик

_____________                                                      	                         _____________/Житников М.С.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН НА УСЛУГИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ

| № п/п | Наименование Изделия | Стоимость за единицу, руб/мес. | Стоимость за единицу, руб/ год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм мужской "Прожектор"сигнальн.-3 кл., для защиты от механических воздействий и ОПЗ /куртка+брюки/ |  |  |
| 2 | Футболка М-1 |  |  |
| 3 | Костюм мужской "Гольф" для защиты от пониженных температур /куртка+полукомбинезон/ |  |  |
| 4 | Куртка мужская "Винтер" для защиты от пониженных температур |  |  |
| 5 | Костюм мужской "Гольф" для защиты от механических воздействий и ОПЗ /куртка+полукомбинезон/ |  |  |

- Исполнитель                                                                                                Заказчик

- _____________                                                                                _____________/Житников М.С.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

| № п/п | Наименование услуги по обслуживанию | Стоимость за единицу, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Костюм мужской "Прожектор"сигнальн.-3 кл., для защиты от механических воздействий и ОПЗ (куртка+брюки) |  |
| 2 | Костюм мужской "Гольф" для защиты от пониженных температур (куртка+полукомбинезон) |  |
| 3 | Куртка мужская "Винтер" для защиты от пониженных температур |  |
| 4 | Костюм мужской "Гольф" для защиты от механических воздействий и ОПЗ (куртка+полукомбинезон) |  |
| 5 | Футболка М-1 |  |
| 6 | Замена молний на брюках |  |
| 7 | Замена молний на куртках |  |
| 8 | Замена клепок, пуговиц |  |
| Ремонт порванных изделий до : |  |  |
| 9 | - 1 см2 |  |
| 10 | - более 1 см2 |  |

- Исполнитель                                                                                                Заказчик

- _____________                                                      	                         _____________/Житников М.С.

Расчет размеров компенсаций и основания выкупа

Основание для компенсации стоимости:

1. Изделия повреждены или уничтожены в результате действий Заказчика.

2. Возвращаемое изделие было необратимо изменено Заказчиком либо дальнейшее использование невозможно по причине значительного износа или повреждений, что указывается в акте приема-передачи.

3. Утрата Заказчиком комплектов, находившихся в распоряжении последнего.

Таблица 1: Расчет компенсации стоимости.

| Срок использования изделия | Размер компенсации от стоимости изделия, в процентах(%) |
| --- | --- |
| 0-3 месяца 4-6 месяцев 7 и более месяцев | 50 25 0 |

Сумма компенсации зависит от срока использования каждого конкретного изделия.

Право собственности на компенсируемые изделия  переходят Заказчику с момента выплаты компенсации. Право собственности на изделия, предоставленные взамен компенсируемых, остается у Исполнителя.

Основания выкупа:

1. Прекращение действия договора, без реальной возможности заключения аналогичного договора с  тем же  Исполнителем с сохранением условий настоящего договора, кроме условий п. 10.4. Договора.

2. Замена изделий и/или коллекции.

Сумма выкупа зависит от срока носки каждого конкретного изделия.

Таблица 2: Расчет суммы выкупа

| Срок использования изделия | Размер суммы выкупа от стоимости изделия, в процентах (%) |
| --- | --- |
| 0-3 месяца 4-6 месяцев 7 и более месяцев | 60 30 0 |

Право собственности на выкупаемые изделия переходит к Заказчику.

- Исполнитель                                                                     Заказчик

- _____________ / _____________	                               _____________/  Житников М.С.