Приложение № 1

к Контракту №______________

от «_____» __________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское,150 м южнее дома 56.

| - СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Адрес объекта | Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м. южнее дома 56 |
|  | Основание для проведения изысканий | Постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.07.2021 года №2146 о разрешении ООО «МАГ Груп» использования земель в Нижегородской области, шоссе Московское, 150 м южнее дома 56 |
|  | Описание объектов, предполагаемых к размещению на участке | - Общая площадь землеотвода составляет 499 739 м2 - Территория разделена на два участка: технологическую зону (участок захоронения ТКО) и участок компостирования. Производственная зона состоит из четырёх технологических карт захоронения ТКО. Для обеспечения транспортных связей планируется устройство внутриплощадочных автодорог и подъездной автодороги, связывающий данный участок с участком действующего современного полигона ТКО «МАГ-1» - Выполнить предпроектные работы по предварительному разбивке территории на участки и объекты предполагаемого проектирования и утвердить их у Заказчика. Карты захоронения ТКО предусмотреть с их объединением по группам. Первая группа: Карта № 1 и карта № 2, Вторая группа: Карта № 3 и Карта № 4. Общая вместимость объекта в геометрическом объёме – 6 млн.м3. Участок туннельного компостирования с входящим объёмом 150 000тн. Участок должен включать в себя все необходимые для осуществления всего цикла технологии здания и сооружения. - Приступить к выполнению работ по инженерным изысканиям после выполнения предпроектных работ и утверждения их Заказчиком. |
| - в | Виды инженерных изысканий | 1. Инженерно-геодезические изыскания; 2. Инженерно-геологические изыскания; 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 4. Инженерно-экологические изыскания 5. Проведение историко-культурной экспертизы участка; 6. Выполнение 3D модели состояния грунтовых вод; 7. Инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности; 8. Иные виды инженерных изысканий, предусмотренные федеральным законам РФ. |
|  | Наименование Исполнителя | Определяется по результатам конкурса с соблюдением Федерального закона № 223-ФЗ Требования – организация должна являться членом соответствующих саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий |
|  | Порядок проведения инженерных изысканий | 1.Рекогносцировочное обследование земельного участка; 2.Разработка и согласование с Заказчиком программы инженерных изысканий; 3.Проведение инженерных изысканий и исследований в соответствии с согласованной Заказчиком программой с оформлением соответствующих технических отчётов. |
|  | Требования к программе инженерных изысканий | Программа инженерных изысканий для подготовки проектной документации должна содержать следующие разделы: - Общие сведения – наименование, местоположение, идентификационные сведения об объекте; границы изысканий, цели и задачи инженерных изысканий; краткая характеристика природных и техногенных условий района; сведения о заказчике и исполнителе работ. - Оценка изученности территории – описание исходных материалов и данных, запрошенных Исполнителем у официальных держателей фондовых материалов; результаты анализа степени изученности природных условий; оценка возможности использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности и репрезентативности; сведения о материалах и данных, дополнительно приобретаемых (получаемых) исполнителем. - Краткая физико-географическая характеристика района работ – краткая характеристика природных и техногенных условий района работ, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий. - Состав и виды работ, организация их выполнения – обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения, применяемые приборы и оборудование, включая программное обеспечение; последовательность выполнения видов работ; сведения о метрологическом обеспечении средств измерений; организация выполнения полевых и камеральных работ и др. - Программы инженерных изысканий, разработанные Подрядчиком и согласованные с Заказчиком, в том числе: 5.1. программа инженерно-геодезических изысканий, содержащая: - информацию о топографо-геодезической изученности участка, изысканиях и результатах оценки возможности использования результатов ранее выполненных работ; - сведения и обоснование методов и схем создания съемочных сетей, методов выполнения топографической съемки; - сведения о методах выполнения инженерно-геодезических работ; - сведения по инженерно-геодезическому обеспечению других видов инженерных изысканий (исследований); - сведения о составе и содержании технического отчета, виде и форматах электронных документов представляемой отчетной документации; - к программе инженерно-геодезических изысканий прилагают в том числе: ситуационный план (схему); схему топографо-геодезической и картографической изученности района (площадки, трассы) работ; инженерно-топографические планы и планы инженерных коммуникаций и сооружений в цифровом и (или) графическом виде. 5.2. Программа выполнения инженерно-геологических изысканий, включая оценку карстоопасности, содержащая: - характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени; - ожидаемые нагрузки на основание; - габариты сооружений; - сведения о ранее выполненных инженерно-геологических изысканиях и основные сведения о геоморфологическом и геологическом строении территории изысканий; - общую оценку наличия опасных процессов и распространения специфических грунтов; - обоснование состава, объемов, методов и технологии выполнения инженерно-геологических изысканий и отдельных видов изыскательских работ (исследований) и местоположения пунктов их производства (точек наблюдений, полевых испытаний и др.); - последовательность выполнения и другие требования к выполнению инженерно-геологических работ. 5.3. Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий, содержащая работы и исследования, обеспечивающие изучение условий рассеивания вредных веществ и примесей в водной и воздушной средах. 5.4. Программа инженерно-экологических изысканий, содержащая в том числе: - границы территории изысканий, определяемые ожидаемыми воздействиями проектируемого объекта на окружающую среду; - обоснование состава и объемов инженерно-экологических работ и оценку возможности и целесообразности их сочетания с работами других видов инженерных изысканий, сведения о точках наблюдений и маршрутных наблюдениях; - указания по методике выполнения отдельных видов работ, составу и точности определяемых параметров состояния окружающей среды; - обоснование принимаемых методов прогноза и моделирования и организации экологического мониторинга. 6. Особые условия – обоснование применения нестандартизированных технологий (методов), необходимости выполнения научно-исследовательских работ, научного сопровождения инженерных изысканий и др. 7. Контроль качества и приемка работ - виды и методы работ по контролю качества; оформление результатов полевого и (или) камерального контроля и приемки работ. 8. Используемые нормативные документы - перечень нормативных технических документов, обосновывающих методы выполнения работ. 9. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 10. Приложения к программе выполнения инженерных изысканий содержат: копию задания, перечень нормативно-технических документов или их частей, обосновывающих методы выполнения работ, копии документов, определенных законодательством Российской Федерации ее субъектов, требуемых для выполнения инженерных изысканий, и графические приложения для планирования и организации производства работ и др. |
|  | Требования к проведению инженерных изысканий | - Работы по инженерным изысканиям выполнить в соответствии с требованиями: - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; - СП 33-101-2003 «Определение расчетных гидрологических характеристик»; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*; - ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; - ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS»; - РД 07-603-03 «Инструкция по производству маркшейдерских работ»; - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500; - Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88); - Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденная Министерством строительства Российской Федерации от 02.11.1996г. - СанПиН 2.1.2684-21 «Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий». - СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения» - СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» - СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» - ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» - ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» - ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» - ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» - Инженерные изыскания должны включать анализ и обобщение материалов выполненных инженерных изысканий и исследований: - Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов, составленных в цифровом и в графическом (на бумажном носителе) виде, и сведений, необходимых для подготовки и обоснования документов территориального планирования, планировки территорий и подготовки проектной документации. - Ситуационный план выполняется на территорию объекта проектирования и прилегающую территорию с величиной площади, необходимой для учета градостроительной ситуации при проектировании объекта и зоны возможного влияния работ. - Исполнитель проводит работы по созданию опорных геодезических сетей, инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с нанесенными подземными инженерными коммуникациями и красными линиями. Инженерно-топографический план выполнить с учетом прилегающей территории для сопряжения с дорожно-тропиночной сетью, инженерными коммуникациями, рельефом и обеспечения производства работ. - Выполнение геодезических работ с нанесением подземных и надземных коммуникаций произвести в Балтийской системе высот, в системе координат – МСК-52. - Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района расположения свалки, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия рекультивируемого объекта с геологической средой. - Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны включать сбор, анализ и обобщение материалов стационарных наблюдений Росгидромета и материалов, ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований, рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий, наблюдения за элементами гидрометеорологического режима. - Информация, полученная в результате инженерно-экологических изысканий, должна быть достаточной для получения экологической характеристики объекта и прогнозной оценки ожидаемого его воздействия на окружающую среду, а также разработки мероприятий по охране окружающей среды. |
|  | Требования к составу и содержанию отчетов о результатах проведения инженерных изысканий | 1. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий выполняется в соответствии с п. 5.1.23 и 5.1.24 с учетом дополнений, приведенных в п.5.3.1.4. -5.3.1.6 СП 47.13330.2016 с приложением картографических материалов. 2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий выполняется в соответствии с п.6.1.10 СП 47.13330.2016. 3. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий выполняется в соответствии с п. 7.1.21 — 7.1.23 СП 47.13330.2016. 4. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполняется в соответствии с п. 8.1.11-8.1.12 СП 47.13330.2016. 5. Технические отчеты по результатам инженерных изысканий должны соответствовать: СанПиН 2.1.2684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (ред. от 31.03.2017) «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, реконструкции объектов капитального строительства»); - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 28.04.2017) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 6. Результаты инженерных изысканий и ПСД оформляются в виде отчетной документации и представляются Заказчику в сроки, установленные контрактом, на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном носителе в 2-х экземплярах (в целях совместимости с программным обеспечением, установленным у Заказчика, в форматах Word, Excel, AutoCAD и совместимых с ними, а также в форматах текстовых и графических файлов pdf, jpg, jpeg, bmp, gif, tif, tiff). 7. Вся техническая документация должна соответствовать требованиям организации, в которой проходит экспертизу. |
|  | Исходные данные | Материалы, предоставляемые Заказчиком: - правоустанавливающие документы на земельный участок - иные необходимые исходные данные и документы необходимые для проведения инженерных изысканий предоставляются по просьбе Исполнителя работ. Получение необходимых согласований для проведения изыскательских работ осуществляет Исполнитель. |
| - Иные требования |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | В соответствии с условиями Контракта. Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Контрактом. |
|  | Цели и задачи | Выполнение инженерных изысканий с составлением отчета, в объеме необходимом и достаточном для обоснования проектных решений для последующей разработки проектной и рабочей документации. А также прохождения экологической экспертизы проектной документации, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |
|  | Требования к качеству и оформлению работ | Документация выполняется, комплектуется, шифруется и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Результаты инженерных изысканий представляются Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном носителе в 2-х экземплярах (в целях совместимости с программным обеспечением, установленным у Заказчика, в форматах Word, Excel, AutoCAD и совместимых с ними, а также в форматах текстовых и графических файлов pdf, jpg, jpeg, bmp, gif, tif, tiff). |