- Техническое задание

- На поставку труб газовыпусков

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; |
| 2. | Покупатель | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | полигон «МАГ-1» |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| № пп | Наименование | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПНД (ГОСТ Р 50838-95) Диаметром 110мм, толщина стенки 10 мм, длина 3000мм, перфорированная. Требования к перфорации: Пропилы и перфорационные отверстия, расположенные в шахматном порядке. Длина пропила равна половине диаметра трубы, ширина 10-12мм, расстояния между пропилами 150-200мм. Перфорационные отверстия диаметром 16-18мм на расстоянии 100-150мм друг от друга. | 144 |
| 2 | Труба ПНД (ГОСТ Р 50838-95) Диаметром 140мм, толщина стенки 12,7 мм, длина 2000мм, не перфорированная | 144 |