- Техническое задание

на разработку проектной и рабочей документации по объекту:

«Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» (4 этап строительства: «Участок компостирования»)»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |  |
| 1. | Наименование объекта | Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» (4 этап строительства участок компостирования) |  |
| 2. | Цель работы | Разработка технической документации (инжиниринг), проектной и рабочей документации с учетом необходимых инженерных изысканий (предоставляемые Заказчиком) в объеме необходимом и достаточном для дальнейшего прохождения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, государственной (негосударственной) экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. |  |
| 3. | Сведения об участке | Границы земельного участка приведены в схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м. южнее дома 56, площадь участка 499 739 м2, требуемую площадь участка выделяемую под проектирование и строительство Объекта определить проектом. |  |
| 4. | Основание для выполнения работ | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области, утверждённая постановлением правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 (изм. От 04.06.21) |  |
| 5. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |  |
| 6. | Наименование проектной организации/ Исполнителя | Проектная организация определяется по результатам конкурса с соблюдением Федерального закона №223-ФЗ. |  |
| 7. | Вид строительства | Новое строительство. В соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» уровень ответственности объекта – II (нормальный). |  |
| 8. | Сведения о источниках финансирования объекта | Собственные средства |  |
| 9. | Идентификационные признаки, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | - назначение – компостирование органической фракции путем контролируемого аэробного процесса туннельного типа. - возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – определяется климатическими условиями и результатами инженерных изысканий. Возможность техногенных воздействий уточняется в разделе проектной документации «Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС»; - принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» (приложение 1), объект не относится к категории опасных производственных объектов; - пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии со статьей 27 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сооружение не подлежит классификации по пожарной и взрывопожарной опасности; - наличие помещений с массовым пребыванием людей (помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2.) – не предусматривается; - уровень ответственности – в соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности объекта – II (нормальный). |  |
| 10. | Функциональное назначение и проектная мощность | Основное функциональное назначение– компостирование органической фракции путем контролируемого аэробного процесса туннельного типа. Мощность входящего объема 150 000 тн./год. Мощность существующего сортировочного комплекса (далее МСК) 470 000 тонн в год. Режим работы участка компостирования и численность сотрудников принять в соответствии с принятыми технологическими решениями. |  |
| 11. | Виды выполняемых работ. | В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 28.04.2017) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Исполнитель принимает на себя обязательства по: 1) Выполнению инжиниринговых работ, разработке технической документации. 2) Разработке и оформлению проектной, рабочей и сметной документации (далее – проектно-сметная документация). 3)Сопровождению при проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (предоставляемые Заказчиком) и устранению замечаний до получения положительного заключения. 4)Сопровождению при проведении государственной экспертизы (негосударственной экспертизы) при проверке достоверности определения сметной стоимости строительства и устранению замечаний до получения заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства. Сдаче-приемке результата выполненных работ Заказчику. |  |
| 12. | Исходные данные для проектирования | - правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства полигона - утверждённый и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план (градостроительные планы) земельного участка (земельных участков); - технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при предоставлении Проектировщиком расчета нагрузок); - материалы инженерных изысканий; - иные необходимые исходные данные и документы для проектирования. |  |
| 13. | Стадийность проектирования | Стадия 1 – Техническая документация Стадия 2 - Проектная документация Стадия 3 – Рабочая документация |  |
| 14. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Вариантное проектирование |  |
| 15. | Уровень ответственности объекта | Определить проектом |  |
| 16. | Порядок проведения инжиниринговых работ | - Разработка технологического решения компостирования органической фракции (технологической схемы оборудования), согласование с Заказчиком; - Проведение инжиниринговых работ: расчет и обоснование технологического цикла компостирования, расчет образования выбросов и фильтрата на всех этапах компостирования, технические решения по организации системы газоочистки, организации системы аэрации компоста в туннелях, системы приточно-вытяжной вентиляции, системы увлажнения компоста и биофильтра, задание на системы электроснабжения, вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - Изготовление подготовка исходных данных для разработки ПД, комплекта технической документации, в том числе схемы сетей (электроснабжения, теплоснабжения, водоподготовки и увлажнения, сбора фильтрата, схемы размещения оборудования и их характеристик. |  |
| 17. | Порядок проведения проектных работ | - Разработка и согласование с Заказчиком состава проектно-сметной документации; - Разработка проектно-сметной документации в объеме, согласованном с Заказчиком; - Оформление проектно-сметной документации по итогам получения заключений необходимых государственных (негосударственных) экспертиз; Оформление рабочей документации после утверждения проектно-сметной документации |  |
| Основные требования к технической документации |  |  |  |
| 18. | Состав технической документации (инжинеринг) | - Блок-схема с масс-балансом и проставленными номерами позиций оборудования, соответствующими на чертеже участка компостирования; - Детальное описание технологического процесса с точными ссылками на соответствующие номера позиций оборудования на общем чертеже участка компостирования; - 2D чертеж общего вида участка компостирования с привязкой к осям здания; - Подробная техническая спецификация согласованного комплекса оборудования участка компостирования; - Задание на конструктивные решения: фундаменты, колонны, перекрытия, приямки технологического оборудования (в т.ч. нагрузки на пол и перекрытия в т/м2 с план схемой); - Задание на архитектурные решения участка (в т.ч. определение теплых контуров, высот до низа несущих конструкций, лестниц и пр.) - Задание/план-схема расположения точек подвода (подключения) энергоносителей (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, тепло и т.д.) с указанием мощности нагрузок на каждую точку подвода; - Обобщенная электросхема участка компостирования с электрическими нагрузками каждой единицы оборудования в пусковом и номинальном режимах; - Обобщенная схема водоснабжения участка компостирования; - Календарный план работ и перечень необходимых условий по монтажу оборудования и пусконаладочным работам (с перечнем необходимой спецтехники/ спецтранспорта /инструмента, с указанием их параметров и ориентировочным временем аренды); - Перечень необходимых для эксплуатации участка компостирования материалов и изделий. |  |
| Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 19. | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, транспорт | Схема планировочной организации земельного участка выполняется в составе: - Производственное сооружение тоннельного типа для компостирования органической фракции путём контролируемого аэробного процесса туннельного типа. Туннели длиной/высотой/шириной/ в количестве - шт в необходимыми подсобными помещениями и сооружениями крытого типа, а также сооружение биофильтра. Окончательное количество тоннелей, объём биофильтра и прочее определить проектом, после разработки технологической схемы оборудования. - Участок грохочения компоста (излишки) - Административно-бытовое здание необходимое и достаточное для обеспечения функционирования участка компостирования - Пожарные емкости (при необходимости); - Источники тепла (тип и мощность определить проектом); - Контрольно-пропускной пункт (КПП) (при необходимости); - Парковочная площадка легковых а/м для персонала предприятия; - Примыкание участка застройки к существующему ЗУ с твердым покрытием; - Предусмотреть выезд автотранспорта для вывоза компоста; - Предусмотреть место хранения компоста; - Ливневая канализация с очисткой фильтр-патронами; - Пруд испаритель ливневой канализации - Организация благоустройства и озеленения в санитарно-защитной зоне предприятия; Проектные решения определить, на основании топографического и градостроительного плана земельного участка, предоставляемых Заказчиком, действующих градостроительных нормативов и требований Заказчика, в том числе: граница проектирования, определяется координатами выделенного под участок компостирования входящий в состав полигона ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1» (4 этап строительства) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 150 м. южнее дома 56. Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемого объекта должны обеспечивать следующие требования: - соответствие действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам; - максимальную эффективную реализацию функциональных назначений объекта и сооружений; - рациональное и эффективное использование площадей, объемов, материальных ресурсов и энергоносителей в соответствии с функциональным назначением объекта и сооружений. Границы : Предусмотреть проектом выделение части земельного участка застройки под: - Производственное сооружение тоннельного типа для компостирования органической фракции путём контролируемого аэробного процесса туннельного типа.; - Участок грохочения компоста - Административно-бытовое здание; - Пожарные емкости (при необходимости); - Источники тепла (тип и мощность определить проектом); - Парковочную площадку легковых а/м для персонала предприятия; - Примыкание участка застройки к существующему ЗУ с твердым покрытием; - Выезд автотранспорта (спецмашин) для вывоза компоста; - Пруд испаритель ливневой канализации - Место хранения компостного грунта (при необходимости, после разработки технологической схемы – устройство навеса с необходимыми размерами); Определить возможность: - движения транспорта по территории предприятия осуществить в две стороны; – постановки транспортного средства под разгрузку (погрузку) без разворота и дополнительного маневрирования; - благоустройство территории, согласно градостроительных нормативов, действующих на территории РФ. При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов, обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дожде приёмным колодцам ливневой канализации. При разработке схемы вертикальной планировки, в случае необходимости, насыпи выполнить за счёт перемещения грунта с части территории, не вошедшей в границы размещения проектируемых зданий и сооружений (площади застройки) и благоустройства. Выполнить освещение участка в тёмное время суток. Проектируемый Объект присоединяется к существующей инфраструктуре действующего объекта «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1», в связи с чем, использовать уже существующие здания и сооружения вспомогательного характера, инфраструктуру «МАГ-1» для обеспечения жизнедеятельности проектируемого Объекта. |  |
| 20. | Объекты вспомогательного назначения: | 1) Подъездная дорога к участку компостирования и участку складирования компоста 2) Необходимые проезды и проходы для доступа к участку компостирования 2) Комплексная система безопасности зашиты проникновения на объект и противоправных действий, в том числе: – система видеонаблюдения, система контроля управления доступом, 3) Сети инженерно-технического обеспечении: - водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение; - теплоснабжение; - сети связи и интернет. |  |
| 21. | Требования к оформлению и составу разделов проектной документации | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (с изменениями), материалы проектной и рабочей документации разработать и оформить в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013. Содержание и порядок проведения нормоконтроля проектной и рабочей документации принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации». Состав разделов проектной документации принять в составе: - Раздел «Пояснительная записка» - Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» - Раздел «Архитектурные решения» - Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» - Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: а) подраздел "Система электроснабжения" б) подраздел "Система водоснабжения" в) подраздел "Система водоотведения" г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" д) подраздел "Сети связи"; е) подраздел "Система газоснабжения"; ж) подраздел "Технологические решения; - Раздел «Проект организации строительства». - Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». - Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства». 10 Раздел «Иная документация». |  |
| 22. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, реализуемым в составе проектной документации | - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; - постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию»; - Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем РФ 02.11.1996); - СП 320.1325800,2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»; - Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО (Академия коммунального хозяйства им. КД Памфилова, Москва, 2009 год); - ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; - ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»; - ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»; - СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СП 32 13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; - иные действующие нормативно-правовые акты в области проектирования и охраны окружающей среды. - СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" - СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |  |
| 23. | Требования к архитектурным решениям и отделке фасадов | Цветовые решения отделки фасада – светло серый. (RAL согласовать с заказчиком) |  |
| 24. | Особые требования | - Предусмотреть систему сбора и очистки поверхностного стока. - При обосновании проектных решений обеспечить надежность и безопасность Объекта; - В составе сметной документации отразить затраты на оплату стоимости за подключение к внешним сетям; - Принимаемые в рамках разработки проектной документации технические и технологические решения должны быть энергоэффективны; - В составе ПОС разработать раздел «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); - Предусмотреть установку оборудования, необходимого для отображения, хранения и передачи поступающих данных, а также управления системами. Предусмотреть установку источников бесперебойного питания; - В составе рабочей документации обеспечить детализацию принятых на стадии проектной документации технических решений, а также разработать разделы: «Ведомости объемов работ», «Сборник спецификаций оборудования, изделий и материалов», соответствующих ведомостям в комплекте рабочих чертежей; Предусмотреть ограждение Объекта. |  |
| Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней и наружной отделке |  |  |  |
| 25. | Конструктивная схема | 1. Производственное сооружение тоннельного типа для компостирования органической фракции путём контролируемого аэробного процесса туннельного типа – железобетонная конструкция с встроенной системой аэрации; 2.Административно-бытовое здание. Конструктивную схему здания АБК принять проектом по предварительному согласованию с заказчиком. |  |
| 26. | Тип фундамента | На основании инженерно-геологических, инженерно-гидрологических изысканий и заключения о закарстованности участка застройки. |  |
| 27. | Наружные стены | 1. Наружные стены зданий и сооружений принять проектом по предварительному согласованию с заказчиком. |  |
| 28. | Полы | 1. Производственное сооружение тоннельного типа – усиленные железобетонные полы. Предусмотреть защиту аэрационных каналов, а также при необходимости ж/б конструкций. 2. Выбор облицовочных и отделочных материалов здания АБК принять в соответствии с требованиями технических правил по экономическому расходованию и противопожарных требований норм проектирования. |  |
| 29. | Покрытие кровли | Покрытие кровли зданий и сооружений принять проектом по предварительному согласованию с заказчиком. |  |
| 30. | Окна и двери | Двери внутренние - ПВХ профиль, в технических помещениях – стальные; Двери наружные - стальной профиль, глухие, стеклопакет; Окна - стальной профиль, в административном здании АБК - ПВХ, стеклопакеты. |  |
| 31. | Ворота и пандусы | В Производственное сооружение тоннельного типа предусмотреть ворота металлические утепленные откатные. |  |
| 32. | Дополнительные требования и условия | 1.Складирование компостного грунта, предусмотреть на временной площадке рядом с разрабатываемым участком. |  |
| Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Перечень инженерно-технических мероприятий. Содержание технологических решений |  |  |  |
| 33. | Система электроснабжения | Присоединение - согласно технических условий. После выполнения работ по разработке технологической схемы оборудования и утверждения её Заказчиком, представить расчёт требуемых нагрузок для дальнейшего получения ТУ Заказчиком. |  |
| 34. | Система водоснабжения и водоотведения | Хозяйственно-питьевое водоснабжение (привозная вода) объем определить проектом. Техническое водоснабжение (привозная вода) объем определить проектом. # Разработать внутриплощадочные сети инженерных коммуникаций водоснабжения, хоз.бытовой и ливневой канализации. Отведение хоз-бытовых стоков от проектируемого здания АБК предусмотреть самотеком в проектируемый септик с последующим вывозом на очистные сооружения. При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем к дождеприемным колодцам ливневой канализации. Внутренний водопровод и канализация выполняется для проектируемых зданий. |  |
| 35. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Проект тепловых внутриплощадочных сетей выполнить от котельной до ввода в здание АБК, в соответствии с действующими нормативами. Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполняются в здании АБК Предусмотреть отопление и вентиляцию в Производственном сооружении тоннельного типа (если это требуется для осуществления технологического процесса). |  |
| 36. | Сети связи | 1. Внеплощадочная ВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке определённом действующим законодательством под землеотведение. 2.1.ВнутриплощадочнаяВОЛС, в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией. 2.2.Внутренние сети связи выполняются для зданияАБК в составе: 1)структурированные кабельные сети/локальные вычислительные сети; 2) автоматическая система пожаротушения (при необходимости), согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации; 3) пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре, согласно норм пожарной безопасности Российской Федерации; 5) видеонаблюдение; 6) охранная сигнализация; 7) система контроля управления доступом (при необходимости по согласованию с заказчиком) |  |
| 37. | Технологические решения | В составе проектируемых зданий. |  |
| 38. | Проект организации строительства | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, в составе проектируемых зданий. |  |
| 39. | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. Вынос инженерных коммуникаций с участка застройки | Не выполняется. |  |
| 40. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Исходные данные, предоставляет Заказчик. |  |
| 41. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. |  |
| 42. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Исходные данные, предоставляет Заказчик. |  |
| 43. | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых энергетических ресурсов | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |
| 44. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС |  | Выполняется, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, согласно Технический условий ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, предоставляемых Заказчиком. |
| 45. | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  | Выполняется в случае внесения изменений в постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 по содержанию (составу, перечню) требований к разделу. |
| 46. | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров |  | Не выполняется. |
| 47. | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ |  | Не выполняется. |
| 48. | Состав демонстрационных материалов |  | Не выполняется. |
| 49. | Требования по разработке основных положений по организации строительства |  | Не выполняется. |
| Предоставление исходных данных и технических условий, согласование проектной документации, выполнение инженерных изысканий |  |  |  |
| 50. | Получение исходных данных и технических условий |  | Осуществляется силами и средствами Заказчика. |
| 51. | Выполнение инженерно-геодезических, -геологических, -экологических и других необходимых изысканий |  | Предоставляется Заказчиком. |
| 52. | Выполнение проектов межевания, санитарно-защитной зоны и иных не предусмотренных настоящим заданием |  | Осуществляется силами и средствами Заказчика. |
| 53. | Выполнение согласований организациями выдавшими технические условия на присоединения к сетям инженерной инфраструктуры |  | Осуществляется силами и средствами Заказчика, при технической поддержке Подрядчика. |
| 54. | Положительное заключение Государственной экологической экспертизы |  | Предоставляется Заказчиком. |
| 55. | Экспертиза выпущенной проектной документации |  | Осуществляется Подрядчиком. |

Сметная документация

| 56. | Требования к сметной документации | - Выполнить сметную документацию в базовых и текущих ценах в соответствии с действующими нормативными документами. При определении сметной стоимости работ руководствоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. - Провести конъюнктурный анализ по материалам и оборудованию, которые не учитываются нормативными расценками. - Документация должна содержать показатели оборудования и материалов. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей. При наличии государственных стандартов на оборудование и материалы, указываемые показатели должны соответствовать данным стандартам. - Предоставить мониторинг цен (не менее трех поставщиков) на оборудование. - В главу «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» включить затраты на содержание службы заказчика, строительный контроль. . |
| --- | --- | --- |

Условия выполнения работ

| 57. | Условия выполнения работ | Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). |
| --- | --- | --- |

Иные требования

| 58. | Сроки выполнения работ | В соответствии с условиями Договора. Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Контрактом. |
| --- | --- | --- |
| 59 | Дополнительные условия | Результатом выполнения работ по Договору является проектная документация, получившая положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (предоставляемые заказчиком), заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства. Исполнитель обеспечивает за свой счет своевременное устранение замечаний Заказчика, экспертов и недостатков проектно-сметной документации до получения положительных заключений государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства без увеличения стоимости Контракта. В случае получения отрицательного заключения государственных (негосударственных) экспертиз повторное проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства оплачивает Исполнитель, либо компенсирует Заказчику затраты, понесенные в связи с повторным и последующими, государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. |
| 60 | Количество выдаваемых экземпляров. | Проектную документацию предоставить в составе: - 4 (четыре) экземпляра проектной документации на бумажном носителе; - 5 (пять) экземпляров рабочей документации на бумажном носителе Проектную документацию и рабочую документацию предоставить на электронном носителе на USB flash и CD. Инженерные изыскания в формате pdf; Проектная и рабочая документация в формате pdf; Каждый CD должен иметь идентификацию с указанием наименования диска и номера договора |
| 61 | Особые условия по предоставлению исходных данных | Инженерные изыскания в составе: 1. Инженерно-геодезические изыскания; 2. Инженерно-геологические изыскания; 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 4. Инженерно-экологические изыскания 5. Проведение историко-культурной экспертизы участка; 6. Выполнение 3D модели состояния грунтовых вод; 7. Инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности; 8. Иные виды инженерных изысканий, предусмотренные федеральным законам РФ. |